目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环社会环境境简况	9

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	30

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	52

九、结论与建议	53

附表：

附表1 大气环境影响评价自查表	56

附表2 地表水环境影响评价自查表	57

附表3土壤环境影响评价自查表	60

附表4 环境风险评价自查表	61

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目地水系图

附图3：项目主要环境保护目标示意图

附图4：项目光伏方阵红线图

附图5：环境现状监测点位示意图

附图6：土地利用规划图

附图7：广东省陆域生态功能控制区图

附图8清远市生态分级控制图

附图9：项目地现状图

附件：

附件1：环评委托书

附件2：项目选址意见

附件3：营业执照及法人身份证

附件4：投资备案证

附件5：监测报告

建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 连州市宏日盛大路边镇200MW综合利用光伏发电项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 连州宏日盛新能源科技有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈五奎 |  | 联系人 | 张嵩 |  |
| 通讯地址 | 连州市大路边镇东联村委会办公楼202室 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17665368228 |  | 邮政编码 | 510623 |  |
| 建设地点 | 连州市大路边镇东联村、新水罗村、大路边村、寒鸭村及其周边范围 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 连州市发展和改革局 |  | 批准文号 | 2020-441882-44-03-010727 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 | 其他能源发电 D4419 |  |
| 占地面积 (平方米) | 3235333 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 83000 | 环保投资 | 55 | 环保投资占总投资比例 | 0.07% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产 日期 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 光伏发电作为一种清洁能源，受到世界各国的高度重视，纷纷将其作为可再生能源发展的重要领域，制定中长期发展目标，出台上网电价、税收减免、投资补贴等扶持政策措施，引导和鼓励光伏发电快速、规模化发展。我国太阳能资源十分丰富，全国2/3以上地区年日照时数大于2000小时，具有大规模开发利用太阳能的资源潜力。近年来，国家扶持光伏发电发展力度不断加大，先后启动实施太阳能光伏发电项目特许权招标、金太阳示范工程和光电建筑一体化工程，制定出台光伏发电上网电价政策和分布式光伏发电财政补贴政策等。 广东省太阳能资源在我国属较丰富地区，年辐照时数2200小时左右，年辐射总量4200-5800兆焦耳/平方米，相当于一年辐射在我省土地的能量达300亿吨标煤左右。近来年，随着光伏发电技术进步和成本下降，在国家一系列扶持政策的推动下，广东省太阳能光伏发电获得了较快发展。 为了发挥既有优势，不断整合有效资源，根据当前及今后一段时期内太阳能光伏发电系统需求迅猛增长的市场状况，在进行了广泛的市场调研和技术研究工作之后，连州宏日盛新能源科技有限公司决定在连州市大路边镇东联村、新水罗村、大路边村、寒鸭村及其周边范围建设连州市宏日盛大路边镇200MW综合利用光伏发电项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、环境保护部2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018.4.28实施）等文件的有关规定，本项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业”中的“91、其他能源发电”的地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏），需编制环境影响报告表，连州宏日盛新能源科技有限公司委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司对连州市宏日盛大路边镇200MW综合利用光伏发电项目编制环境影响评价报告表。接受委托后，我单位立即组织相关技术人员进行现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制了本环境影响报告表，呈报环境保护行政主管部门审批。 本次环评内容不包括项目拟配套建设的升压站及送出线路，项目涉及的有关升压站及送出线路等相关内容，在升压站和输变电线路在运行之前，均需要按照国家规定，委托有资质单位另行完成环境影响评价程序，并交由生态环境局审批。 二、报告表编制依据 1、法律法规及相关政策 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日施行）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行）； 《国家危险废物名录》（环境保护部第39号，2016年8月1日施行）； 《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162 号）； 2、技术规范 《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）； 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）； 《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）； 《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）； 《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）； 《光伏发电站环境影响评价技术规范》（NB/T32001-2012）； 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 3、其它相关文件 《连州市宏日盛大路边镇200MW综合利用光伏发电项目可行性分析报告》； 《连州市宏日盛大路边镇200MW综合利用光伏发电项目初步设计说明》 连州宏日盛新能源科技有限公司提供的相关资料。 三、工程内容 1、建设项目组成 建设项目工程组成见表1-1。 表1-1建设项目工程组成表 工程组成; 项目; 内容. 主体工程; 光伏电站区; 本项目总装机容量为200MWp，共80个发电单元，每个发电单元安装容量约为2.5MWp，本电站采用400W单晶硅光伏组件，组件总数为541760块，光伏组件朝正南安装，固定双腿支架安装组件，最佳倾角为15°，光伏总装机容量为200MWp。场区内由80个升压单元，每个升压单元由224套支架组成，汇流箱采用16汇1接线方式，每个就地升压单元各配置一台集中式逆变器，包含2台1250KW集中式逆变器，以20回35kV电缆线路接入升压站母线。. 辅助工程; 办公生活区; 项目办公生活设施依托升压站内拟建的办公生活设施，升压站另作环评. 公用工程; 电网接入系统; 拟接入连州220kV变电站，具体路线已接入方案为准，送出线路另作环评。. 供水; 项目用水主要为职工生活用水和光伏组件的清洗用水，市政自来水供给，用水量为4800m3/a。. 排水; 本项目排水为光伏组件的清洗废水，产生量为4320m3/a，散落场地，用于绿化灌溉，无废水外排。. 供电; 项目用电由大路边镇10kV供电线路引入，运行期供电由光伏发电提供. 供热; 冬季采用空调采暖. 环保措施; 废水处理措施; 依托升压站内拟建化粪池收集处理，定期清掏用作农田灌溉. 固体废物处理措施; 生活垃圾：依托拟建升压站内生活垃圾处理设施 危险废物：依托拟建配套升压站的危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处理. 2、主要设备 项目主要设备见表1-2。 表1-2主要设备一览表 序号; 名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 电气一次. 一; 光伏发电单元电气设备. 1; 光伏组件. 单晶硅光伏组件; 400Wp; 块; 541760. 2; 逆变器. 集中式逆变器; 套; 80; 含两台1250kWp逆变器. 3; 汇流箱. 直流汇流箱; 16进1出; 台; 1040. 4; 箱式升压变. 35kV美式箱变; S11-1250/35， 1250kVA; 台; 80. 二; 电缆. 1; 光伏专用电缆; /; km; 1186; 电缆及配到终端型号及数量以最终施工选型为准. 2; 1KV阻燃电力电缆; /; m; /. 3; 1KV户内电缆终端; 与电缆配套; 套; /. 4; 35kV阻燃电力电缆; /; m; /. 5; 35kV户内电缆终端; 与电缆配套; 套; /. 三; 电缆敷设及其他. 1; 防火涂料; /; kg; 1100; 用于设备和电缆安装，具体使用数量以最终施工为准. 2; 有机防火堵料; /; kg; 1420. 3; 环保型阻火膨胀模块; /; m3; 80. 4; 防火隔板; /; m2; 500. 5; 槽钢; /; km; 5. 3、项目占地利用情况 施工期临时占地包括：施工生产生活区，占地面积0.5hm2。 永久用地包括：光伏场区围墙内光伏阵列、场内道路、箱逆变器基础等占地，占地面积323.53hm2。项目占地类型均为一般。占地情况详见表1-3。 表1-3项目占地情况表 序号; 项目组成; 占地面积 hm2; 占地性质 hm2; 占地类型 %. 永久占地; 临时占地; 一般耕地; 荒草地（自然保留地）. 1; 光伏电场; 323.53; 323.53; -; 70; 30. 2; 施工生产生活区; 0.5; -; 0.5; 10; 90. 4、劳动定员与工作制度 光伏电站的日常清理维护工作由拟建升压站工作人员完成，本项目不再另设工作人员。 5、项目土石方 本项目主体工程产生的土方主要为光伏电站区场地的平整以及建设时的基础开挖，其中光伏电站区土方主要为光伏板支墩建设、单个光伏板安装区场地初平、电缆的埋设（为直埋电缆）、检修道路建设产生的土方。 工程土石方挖方10.5万m3，填方10.5万m3，挖填在各自施工区域实现就地平整，不设取土场和弃土场。砂石料临时堆放场位于电场建设区域中心位置，占地面积约为800m2。 6、公用工程 （1）供电 本项目用电由大路边镇10kV供电线路引入。 （2）采暖 项目冬季供暖主要采用空调。 （3）给水 光伏电站的日常清理维护工作由拟建升压站工作人员完成，本项目不再另设工作人员，项目用水主要为光伏电池表面清洗用水。 本工程每季度对太阳能光伏电池的表面进行清理，根据当地已投入运行的固定光伏安装方阵，其选用至今较为合适的电池板清洗方式为移动水车人工清洗（不含任何添加剂），以每季度清洗一次，每次用水量按照6m3/MW计，项目清洗用水量为4800m3/a。 （4）排水 本项目排水主要为光伏组件清洗废水，产生量为4320m3/a（用水量的90%），仅含有少量泥沙，且分散产生不易汇集产生径流，清洗后的废水洒落后，直接用于太阳能光伏电池板下的植被绿化。 7、平面布置 本项目拟选场址位于连州市大路边镇，项目占地区域地形开阔，起伏不大，可作为光伏电站良好的厂址场地。本项目光伏电站呈不规则形状布置，占地面积约为323.53hm2，主要分部于大路边村、东联村、寒鸦村。为减少占地面积，本项目光伏组件方阵采用固定式支架安装方式，固定式安装最佳倾角为15°，朝正南方向。 项目总装机容量200MWp，采用分块发电、集中并网方案。采用400W单晶硅光伏组件，组件总数为541760块，场区内由80个升压单元，每个升压单元由224套支架组成，汇流箱采用16汇1接线方式。 8、项目选址合理性分析 本项目位于连州市大路边镇，项目所在地区太阳能资源丰富，场地内光照充足，开发利用潜力大，面积可满足光伏电站用地要求。 项目所在区域无名胜古迹、文物和自然保护区，工程地质条件良好；不处于各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、生态功能保护区、生态敏感与脆弱区等环境敏感区。根据广东省陆域生态功能控制区图（见附图）、清远市生态分级控制图（见附图）本项目未占用生态严控区，占地属有限开发区（见附图），本项目不涉及生态保护红线。 根据连州市自然资源局、林业局和生态环境局连州分局对本项目选址范围意见的复函，项目用地范围在调整后不占用林地、基本农田以及饮用水源保护区，并将电站用地调整至调整至大路边镇百步坪矿区和大路边横磊山矿区的安全生产距离外。 项目周边水体为连江（星子水）属于Ⅱ类水体，项目所在区域大气环境为属于二类区、声环境为 2 类区，项目营运期无废水、废气排放，设备噪声在采取相关保护措施后能做到达标排放，符合相关功能区规划。 综上所述，本项目符合所在地块土地利用规划；与周边环境功能区划相适应。因此，本项目的选址具有规划合理性和环境可行性。 9、施工组织 （1）施工人员 本项目施工期平均人数为每天100人。 （2）施工布置 本工程施工临建工程主要有综合加工厂、材料及设备仓库、小型修配厂等临时生产设施和生活建筑设施。初步估算工程临时设施总面积为5000m2。。 本工程施工期根据运输车辆的要求建设电站区域施工道路，路尽端区域设置回车场地，每个阵列箱变沿道路两侧布置，保证每个阵列箱变道路通达。施工结束后，作为检修道路。 （3）施工实施条件 ①给排水 施工期间，施工废水经沉淀池进行沉降后循环使用，不外排。 施工期施工人员生活用水量按照180L每人每天进行核算，总工期为11个月，污水排放量按照用水量的80%估算，则施工期共排放生活污水5346m3，施工期生活污水主要为生活洗漱水，废水产生量约为3.2m3/d，废水泼洒地面抑尘；施工营地设环保防渗旱厕，定时清掏用作周边农田灌溉。 ②电力 本项目的10kV施工供电线路直接从大路边镇10kV供电线路引接。 ③运输条件 本项目进场道路依托用地北侧临近的S346省道，道路为混凝土路面，路况良好，对外交通、运输条件便利。 （4）建设周期及进度安排 工程计划于2020年8月开工，2021年6月底竣工，总工期11个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环社会环境境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1 、地理位置 连州市是广东省清远市下辖县级市，位于清远市西北部、小北江的上游，东南毗邻阳山县，西南连接连南县，西北与湖南省蓝山、江华两县相连，北与湖南省临武县交界，东北靠湖南省宜章县境，地理坐标东经112°07′至112°47′，北纬24°37′至25°12′，全市总面积2663平方公里，行政管辖区域为10个镇（连州、保安、星子、龙坪、西岸、东陂、丰阳、西江、九陂、大路边）、2个民族乡（瑶安瑶族乡、三水瑶族乡）。 本项目分别位于连州大路边镇，中心地理坐标为E：112.3650°、N：25.0203°，具体地理位置图见附图1。 2 、地形、地质 连州市地处南岭之中的萌渚岭南麓，境内丘陵冈峦星罗棋布。主要山脉有绵延丰阳、瑶安一带的簸箕山脉，主峰天堂岭，海拔1712米，为市内最高峰，位于瑶安与湖南省兰山县交界处；横跨东部潭岭、朝天、西江一带的大东山山脉，主峰岩坑山，海拔1604米，为内市第二高峰，位于朝天与阳山交界处；其余山岭多在海拨1000米以下。山地占全市总面积的72.2%，丘陵占15.9%。 连州市东面有大东山脉，由东北向西南；西部有大龙山脉，由西北向西南；北部有簸箕山脉，形成西、北、东三面山地，中部稍低，均为丘陵地带。星子、大路边、龙坪、保安等乡镇大部分地区为小盆地；清水、丰阳南部、东陂北部为丘陵盆地；西岸、东陂两乡镇河流两岸为河谷盆地；保安、附城及九陂等乡镇部分地区为丘陵盆地。 3 、气候、气象 连州市属中亚热带季风气候区，一年四季受季风影响。冬半年（10月～次年3月）盛行东北季风；夏半年（4月～9月）盛行夏季风，主要是西南风。在东亚季风环流背景制约下，连州市冬季常吹偏北风，气候干冷；夏季常吹偏南风，由于暖湿气流盛行，气候高温多雨。另外，由于地形（南岭山脉）的影响，具有明显的“春暖迟、秋寒早”的山区气候特征。直接影响连州市气候和天气变化的大、中尺度天气系统：冬春季主要是极地大陆高压及其前沿的冷锋，夏秋季主要是副热带高压和热带气旋等。 连州市域内山地比平原气温低、水热时空分布不均，形成明显的山区立体气候，适宜不同生态型的作物生长，四季宜耕。根据历年资料统计，连州市的历年年平均气温为19.7℃，平均初霜日出现在12月10日，平均终霜日出现在2月10日，平均有霜日数11.5天；光能丰裕，年平均日照总时数为1510.6小时；雨量充沛，但时空分布不均，年际变化较大，平均年总雨量：1609.3毫米，最多为2323.0毫米（2001年），最少为929.0毫米（1963年），雨季主要在4～6月，其次是7～9月，10～12月雨量最少，1～3月雨量开始增多。 4 、水文 连州市河流属北江（珠江支流）支流连江水系。市内主要河流有星子河、东陂河、三江河、九陂河，四条河流汇合称为连江。其中星子河流域和东陂河流域面积占全市总面积的92%。2013年，全市共有山塘水库831座，其中大型水库1座，中型水库1座、库容100万至1000万立方米的小（一）型水库11座、库容10万至100万立方米的小（二）型水库39座、小于10万立方米的山塘水库785座（其中重点山塘184座），共有总库容2.5321亿平方米，灌溉6346.67公顷农田。 连州市地表水的来源，主要以降雨形成的地表径流，年径流深变幅800—1000毫米。多年平均径流总量23.18亿立方米，每平方公里平均产流量0.028立方米/秒。丰水年的径流总量34.18亿立方米，枯水年13.72亿立方米，年份也不均，汛期（4—9月）径流量约占全年的78%，最大月份多发生在5—6月之间。 本项目周边水体为连江（上游称星子水），该河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 本项目光伏电场距连州星子镇粪箕冲饮用水源保护区取水口2890m，取水口坐标E：112°33'54.73"东、N：24°59'47.89"，距粪箕冲饮用水源保护区二级陆域保护区30m。连州星子镇粪箕冲饮用水源保护区为清远市2013年划定的乡镇集中式饮用水源保护区，其划定方案如表2-1所示，项目与保护区位置关系见附图2。 表2-1粪箕冲饮用水源保护区划定方案 保护区名称; 保护区级别; 水质保护目标; 水域保护范围; 陆域保护范围. 粪箕冲饮用水源保护区; 一级保护区; II类; 一级保护区水域长度为距取水口上游2000米，下游100米的水域范围。; 陆域沿岸纵深与河岸的水平距离为50米。. 二级保护区; Ⅲ类; 一级保护区水域边界上游3000米及下游200米的水域范围。; 二级保护区沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外1000米。. 5、生物多样性 连州市山地面积广阔，土壤肥沃，气候温和，雨量充沛，是典型的亚热带常绿阔叶林区，是广东省较大的再生能源基地和生物基因库之一。 连州市有蕨类植物48科383种；有裸子植物10科61种；被子植物共计3956种，其中药用植物1500多种，材用植物1000多种；牧草植物1200余种；花卉、观赏植物500多种；芳香、油料植物400余种；纤维植物300余种；野果、淀粉植物200余种等。分布于连州市属于国家保护的珍稀濒危植物有一级保护的有南方红豆杉、伯乐树、报春苣苔等3种；属于二级保护的有福建柏、长柄双花木、伞花木、白豆杉、观光木、银杏、香果树、广东松、半枫荷、红椿、华南栲、喜树等30多种。 连州市有野生动物500多种，其中兽类有100多种，鸟类200多种，爬行类90多种，两栖类30多种，鱼类30多种。属国家重点保护的动物有30多种，其中国家一级保护动物有：华南虎、黄腹角雉、云豹、金钱豹、蟒蛇、金雕、白颈长尾雉等10多种。属国家二级保护的动物有红面猴、穿山甲、大小灵猫、白鹇、苏门羚、水鹿、狗熊、毛冠鹿、虎皮蛙、金猫和猛禽类等30多种。 本项目所在区域功能区分类及标准一览表如下： 表2-2建设项目所在区域功能区分类及标准一览表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 水环境功能区; 连江（上游称星子水）（连州三姊妹至连州市区河段），执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)II类标准 连州星子镇粪箕冲水源地保护区执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)II类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 3; 声环境功能区; 项目评价区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否城市污水集水范围; 否. 8; 是否管道煤气干管区; 否. 9; *是否两控区; 是. 10; 是否生态严控区; 否. *注：（1）两控区是指酸雨控制区和二氧化硫污染控制区，根据国务院《关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》(国函(1998)5号)，清远市属于酸雨控制区。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状 根据《关于确认我市环境空气质量功能区划分的函》（清环函【2011】317号），项目所在区域属于环境空气质量二类功能区。环境空气质量现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。根据《2019年1~12月清远市各县（市、区）空气、水环境质量状况发布》，连州市2019年环境空气质量如下表。 表3-1 空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 40.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 61.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 35; 85.7; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度/mg/m3; 1.3; 4; 35.0; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 130; 160; 71.3; 达标. 由上表可知，连州市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，本项目所在区域环境空气为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目周边水体为连江（上游称星子水，连州三姊妹至连州市区河段），根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）该河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。本次环评引用《连州市其他星子河一级支流唐家流域（黎水、白牛桥至罗家村）治理工程》中委托清远市新中科检测有限公司2018年5月21日~2018年5月23日对连江及其一级支流易家水的监测数据进行评价，监测断面见表3-2和其监测结果见表3-3。 表3-2 监测断面位置一览表 断面编号; 断面位置; 所在水体. W1; 项目的上游1700m; 连江一级支流易家水. W2; 项目所在区域（连江、易家水交汇处）; 连江（上游称星子水）. 表3-3 水质监测结果一览表（单位：mg/L，pH除外） 指标; 监测断面W1; 监测断面W2; II类标准. 5.21; 5.22; 5.23; 5.21; 5.22; 5.23. 水温（℃）; 18.1; 22.9; 22.9; 28.4; 27.0; 27.4; --. pH值（无量纲）; 7.14; 7.20; 7.10; 7.32; 7.37; 7.45; 6~9. CODCr; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ≤15. BOD5; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ≤3. 氨氮; 0.044; 0.038; 0.044; 0.121; 0.110; 0.104; ≤0.5. DO; 8.23; 8.25; 8.18; 8.57; 8.60; 8.48; ≥6. 石油类; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.05. 总磷; 0.03; 0.03; 0.04; 0.08; 0.08; 0.30; ≤0.1. LAS; 0.07; 0.08; 0.09; ND; ND; 0.05; ≤0.2. 挥发酚; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.002. 粪大肠菌群; 700; 900; 800; 1200; 1300; 1200; ≤2000. 备注：ND表示检测结果未检出或低于检出限. 表3-4水质监测标准指数计算结果 指标; 监测断面W1; 监测断面W2. 5.21; 5.22; 5.23; 5.21; 5.22; 5.23. pH值; 0.02; 0.08; 0.06; 0.10; 0.16; 0.23. DO; 0.28; 0.25; 0.22; 0.24; 0.31; 0.28. CODCr; 0.13; 0.13; 0.13; 0.13; 0.13; 0.13. BOD5; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08. 氨氮; 0.09; 0.08; 0.09; 0.24; 0.22; 0.21. 总磷; 0.30; 0.30; 0.40; 0.80; 0.80; 0.30. 石油类; 0.10; 0.10; 0.10; 0.10; 0.10; 0.10. LAS; 0.35; 0.40; 0.45; 0.12; 0.12; 0.25. 粪大肠菌群; 0.35; 0.45; 0.40; 0.60; 0.65; 0.60. 备注：低于检测限按检测限值一半计算。. 根据监测结果可知，连江（上游称星子水，连州三姊妹至连州市区河段）的pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、总磷等水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求。说明评价河段连江（上游称星子水，连州三姊妹至连州市区河段）水环境质量较好。 3、声环境质量现状 项目区域边界及敏感点噪声现状监测结果见表3-5。 表3-5项目敏感点处噪声现状值 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 单 位. 2020.7.30; 2020.7.31. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 环境 噪声; N1; 光伏电场东侧（大路边镇）; 46.3; 43.5; 45.1; 42.6; Leq dB（A）. N2; 光伏电场南侧（小冲村）; 47.7; 45.1; 48.9; 44.5. N3; 光伏电场西侧（三家店）; 45.0; 42.1; 45.8; 43.2. N4; 光伏电场北侧（新水罗村）; 44.9; 40.1; 45.3; 40.4. N5; 老家岭; 43.1; 40.1; 45.6; 39.1. N6; 五里亭; 41.8; 40.1; 46.5; 41.2. N7; 东联村居民; 46.9; 44.3; 44.0; 42.3. 标准值; 60; 50; 60; 50. 监测结果表明，项目场界声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，本项目区域整体的声环境质量良好。 4、生态环境现状评价 本项目主要布置在清远市连州大路边镇，主要部分位于大路边村、东联村、寒鸦村、新水罗村，项目占地范围内无基本农田，土地现状为其他土地（其他草地、裸地）、一般农用地（耕地、林地、园地）等，项目周边土地利用类型多为农田、园地等农业用地及村庄建设用地。 据实地调查，评价区共有4种生态系统类型。其中主要为草地生态系统，呈斑块状分布于评价区。评价区内生态系统类型及特征见表3-6。 表3-6 评价区生态系统类型及特征表 序号; 生态系统类型; 主要物种; 分布. 1; 林地生态系统; 沿线树木主要为松树、部分为桉树，还有野牡丹、古钩藤等灌丛; 灌木丛呈不规则斑块状分布于评价区内. 2; 草地生态系统; 飞蓬、蟋蟀草、狗尾巴草、地毯草、芒箕、鸭嘴草、鹧鸪草等; 呈不规则斑块状分布于评价区内. 3; 村庄生态系统; 人工绿色植物; 呈小斑块状散布于评价区内. 4; 路际生态系统; 人工绿色植物; 各级公路、乡村小路两侧，成条带状分布. （1）植被现状调查 由于常绿灌木丛被破坏而演变成以草丛为主，混生一些灌丛的灌草丛。草本层主要为飞蓬、蟋蟀草、狗尾巴草、地毯草、芒箕、鸭嘴草、鹧鸪草等。灌木主要也是常绿灌丛的种类，但分布比较稀疏。草地植被主要分布于常绿灌木丛分布区域、沟坡及沟渠两侧等区域。 农田植物群落为典型的人工植物群落，群落内物种为人工种植的农作物，其他植物种类很少，群落生物多样性很低。由于群落中缺乏乔木，仅由草本植物组成，因此生物量也很低，生态功能较弱。 （2）野生动物现状调查 评价区地处亚热带。目前，评价区域内人类活动较多，生境质量不高，无重要生境或集中分布区，野生动物组成比较简单，种类及数量较少。鸟类主要有麻雀、八哥、喜鹊、画眉、野鸡等；爬行类主要有蜥蜴、蛇、壁虎等；两栖类主要有青蛙、蛤蟆等。未发现大中型兽类。调查过程中未发现国家珍稀濒危物种。 （3）水生动物调查 连江自上世纪50年代建设完成第一座大坝后，陆续建有10级航电工程，完成了全河道的渠化。保护区位于连江干流的连江河段和阳山河段，从连州的双车电站到阳山的新圩，全长90km，面积8500公顷。河流状态已经形成了急流、水库相间的原生态和人工环境综合区域。环境特点是高山激流水体，径流量季节性差异较大，具有热带亚热带特性、在各级水坝淹没区形成了缓流型水库，未淹没区河流急流、沙砾和石穴岩洞的水生态环境，与下游鱼类种质交流存在障碍，属于相对封闭的水域生态系统。该区域水生生态系统群落结构相对简单，无国家级及地方重点保护鱼类分布，也缺乏长距离洄游性鱼类。保护区江段记录有5目19科109种鱼类，鱼类区系以华南区南亚热带成分以及江河平原鱼类区系为主，反映出连江鱼类独特受到渠化和不连续的鱼类资源特点。 在连江流域的鱼类资源中，急流、沙砾和石穴岩洞生活的鱼类约占80%，如鲃亚科和鮈亚科的多数种类，平鳍鳅科，鳅科，鲿科及鮡科的一些种类，这些鱼类口多是下位或亚下位，唇部和吻褶发达，有的特化为乳突或不同程度的吸盘。 由于受到多级水坝的影响，保护区失去了自然河流的径流特征，而变为受到发电影响，自然的暴雨、枯水季节的流态变成了较为均匀的流态，水位每日都有一定的涨落，造成了水体一定的富营养化，系统稳定性较差，相对脆弱，能够承受外界压力的能力较差，比较容易遭受破坏并难以恢复。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本评价区域内没有名胜古迹、文物、自然保护区、珍稀动植物等保护目标。结合评价区环境功能和项目污染物产生排放情况，确定其主要环境保护目标见下表。 表3-7项目主要环境保护目标 类别; 保护目标; 坐标（原点为拟建升压站选址中心点）; 与最近电站方阵的方位和距离; 规模; 保护级别. X; Y. 大气 环境/声环境; 大路边村; 3092; 390; N 23m; 450户; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 大路边中学; 3655; 600; N 42m; 约500人. 大路边第二中学; 2486; 545; S 55 m; 约500人. 寒鸦村; 3304; -1453; N 15m; 40户. 水楼堂; 1544; 30; W 15 m; 35户. 新住场; 1180; 128; E 25m; 50户. 罗家; 387; 179; N 10 m; 2户. 新水罗村; 1123; 532; W 30 m; 16户. 辛家; -231; -904; W 160 m; 36户. 易家; -464; -148; W 20m; 47户. 东联村; -963; 1173; S 20m; 33户. 三星村; -972; -1156; S 23 m; 65户. 东大村; -856; 1246; N 180; 80户. 老家岭; -1381; 98; E 136 m; 7户. 半边铺; -1446; 10; SW 190m; 9户. 五里亭; -1863; -441; N 73 m; 22户. 小冲村; -1663; -2086; E 180 m; 34户. 水环境; 连江(连州三姊妹至连州市区河段); /; /; /; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 连州星子镇粪箕冲水源地保护区; /; /; SW 3771; 水源保护区. 生态 环境; 农田生态; /; /; 项目周边200m范围内; /; 不破坏原有生态环境. 草地生态; /; /; /.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录） 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准. 日平均; 150; μg/m3. 1小时平均; 500; μg/m3. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 日均值; 80; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 日均值; 150; μg/m3. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 日均值; 75; μg/m3. TSP; 年平均; 200; μg/m3. 日均值; 300; μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. CO; 日平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; mg/m3. 2、地表水质量标准 根据《广东省地表水环境功能区划》(粤环[2011]14号)，项目区域地表水-连江（连州三姊妹至连州市区河段）环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，具体标准值见表4-3。 表4-2地表水质量标准单位：mg/L，pH无量纲 污染物; pH值; 氨氮; CODCr; DO; 石油类; BOD5; LAS; 总磷; 挥发酚. II类; 6~9; 0.5; 15; 6; 0.05; 3; 0.2; 0.1; 0.002. 3、声环境质量标准 项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，相关标准值见下表所示。 表4-3声环境质量标准（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目为太阳能发电项目，光伏电池将太阳能转换成电能，转换过程无废气产生。项目设置食宿，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。详见下表。 表4-4 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（％）; 60. 2、废水 项目生活污水经化粪池处理后达《农田灌溉水质标准》GB5084-2005中旱作标准后作周边菜地农灌，不外排。 表4-5 《农田灌溉水质标准》GB5084-2005 单位：mg/L（pH除外） 污染物名称; 浓度限值（mg/L）; 标准来源. pH; 5.5～8.5; 《农田灌溉水质标准》GB5084-2005 旱作. COD; 200. BOD5; 100. SS; 100. 粪大肠菌群数（个/100ml）; 4000. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准。 表4-6噪声排放标准（单位：Leq[dB（A）]） 阶段; 时段; 执行标准. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 4、固体废物 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的有关规定；危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目无需申请总量。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污节点简述 1、施工期工艺流程简述 图5-1-1基础工程施工工艺流程及产污节点图 支架基础施工 管道 、 电缆预埋 光伏电池组件安装 噪声 、 扬尘 、 燃油废气 噪声 、 扬尘 、 燃油废气 噪声 固体废物 、 水质扰动 固体废物 、 水质扰动 固体废物 图5-1-2光伏发电系统施工工艺流程及产污节点图 （1）基础工程施工 地面工程施工主要包括场地平整及道路施工、基础施工及设备安装等。施工过程中产生的主要环境影响有施工噪声、施工扬尘、植被破坏、水土流失、施工废水、生活污水、固体废弃物等。 （2）光伏发电系统施工 太阳能光伏发电系统的安装施工分为两大类，一是太阳能电池组件的安装，及配电柜、逆变器、避雷系统等电器设备的安装；二是太阳能电池组件间的连线及各设备之间的连接线路铺设施工。施工过程中产生的主要环境影响有施工噪声、施工扬尘、生活污水、固体废弃物等。 2、营运期光伏发电流程简述 图5-2光伏发电流程及产污节点图 太阳能光伏发电系统工作原理： 太阳能通过太阳能电池组成的光伏阵列转换成直流电，经过三相逆变器（DC-AC）转换成三相交流电，再通过升压变压器转换成符合公共电网要求的交流电，并直接接入公共电网，供公共电网用电设备使用和远程调配。 3、服务器满后流程简述 本项目服务周期为25年，待项目服务期满后，需对电池组件及支架、变压器等全部进行拆除，恢复原貌。 （1）光伏组件拆除方案 ①全部光伏组件以及支架，按照光伏组件和支架安装时的反顺序，采用起重设备拆除，运输到指定地点，作残值处理。 ②设备、器材、配件、材料等有使用价值的货物可做拍卖处理。 ③在有条件的区域对混凝土基础采用爆破方法进行拆除，在不允许爆破区域则采用机械破碎，拆除后的废钢铁进行回收，残渣运输到指定地点废弃。 ④埋设的电缆、光缆采用开挖拆除，并回收残渣。 ⑤填埋基坑，清理现场，恢复原有地貌。 （2）光伏电站拆除方案 ①首先拆除场区内的电气设备，其中包括：配电装置、站用变、低压配电柜、通讯、远动、直流电源柜、及中控室的计算机系统。设备、器材、配件、材料等有使用价值的东西可作拍卖处理。 ②拆除厂房、场内输变电线路、电缆、围墙、以及运营期间改扩建的设施，混凝土建筑、基础在有条件的区域采用爆破方法进行拆除，在不允许爆破区域则采用机械破碎，拆除后的废钢铁进行回收，残渣运输到指定地点废弃。 （3）生态恢复方案 本项目服务期满后，各建筑物、设备等拆除完毕后，需对项目场地进行生态恢复，生态恢复方案结合灰场封场要求，以场地修护、绿化为主。 主要污染工序 1、施工期污染源分析 本项目建设过程主要包括光伏设备、逆变器、管道的运输和安装。 光伏组件固定：光伏组件固定采用钢筋混凝土预制桩为基础。 道路施工：道路施工须平整现场、土石方开挖、运输及配套建设临时道路等，将产生施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工垃圾等，尤其是施工过程中将占用大量临时占地，并且由于地表土壤的扰动，将对区域生态环境造成不良影响，加重当地的水土流失。 材料运输：包括各种建材的运输以及建筑废弃物的运输等。 （1）废气 施工期的大气污染源主要为施工区域地面开挖过程中产生的扬尘，建筑材料运输、卸载中的扬尘，临时物料堆放产生的风蚀扬尘，施工机械、运输车辆排放的机械尾气，混凝土拌和产生的粉尘，以及施工营地食堂油烟等，对周围环境产生一定的影响。 ①混凝土拌和粉尘 混凝土拌和可以分为路拌和站拌两种工艺，前者是在施工现场拌和，后者指集中拌和后，由车辆将成品运至施工路段。两者拌合过程均会产生大量扬尘，相比之下，站拌对拌和站所在地点附近影响较大，污染范围可达下风向150m；路拌粉尘污染量小，但受污染的范围比站拌大很多。 因此，本项目混凝土拌合采用站拌方式，在施工临建区设置混凝土拌合站，统一进行混凝土拌合，不得在施工区域设置零散拌合点。项目施工期较短，随着施工期的结束，对周边敏感点的污染影响将逐步消除。 ②施工厂内扬尘 a）开挖扬尘：通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖最大扬尘约为开挖土量的1％，在采取一定防护措施和土壤较为湿润时，开挖扬尘量约为0.1%。 b）物料堆扬尘：项目在临建区内设置临时砂石堆放场，堆场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。据资料统计，扬尘排放量为0.12kg/m3物料，若用帆布覆盖或水淋除尘，排放量可降至10%。 ③运输装卸扬尘 施工车辆在未铺装道路上产生扬尘污染比较严重，且影响范围也较大。施工便道和正在施工的道路极易起尘，对周围居民的生活、外出和健康等产生较大的影响，但扬尘与灰土拌和产生的粉尘相比，危害较小，且影响周期也较短。 ④施工机械车辆废气 施工车辆、动力机械燃油时排放少量的SO2、NOX、CO、烃类等污染物对大气环境也将有所影响。 ⑤食堂油烟 项目施工临建区设食宿，施工期内用餐人员约为100人，每人每天食用油按30g计算，则项目食用油用量为3kg/d，油烟挥发量一般为2-4%，本报告按3%取，则本项目油烟挥发量为0.090kg/d，每天烹饪时间为4h，厨房设2个炒炉灶头，每台抽油烟机风量为2000m3/h，油烟产生浓度为5.63mg/m3。项目拟采用静电油烟净化器对油烟收集后进行处理，油烟净化器的处理效率按85%计，则油烟的排放量为0.0135kg/d，排放浓度为0.84mg/m3。 （2）废水 ①施工人员生活污水 本项目设有临时施工营地，施工营地设食宿，项目施工人员约100人，室外施工可按每天人均生活用水量0.18m3，污水排放系数按0.9计，则施工期每天产生生活污水量为16.2m3/d，项目施工工期为11个月，则施工期间生活污水排放总量为5346m3。生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，食堂废水经隔油隔渣处理、生活污水经三级化粪池预处理，再经过一体化污水处理设备处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作的标准，用于周边农田灌溉不外排。 ②施工废水 施工废水主要来源于施工机械及车辆的清洗废水。根据施工机械使用情况，项目日产机械冲洗废水约6m3/d。则施工期冲洗废水总排放量为1980m3(按施工期11个月计)。施工废水主要污染物为SS、石油类，项目施工期严格控制各类机械设备冲洗废水，所有清洗废水经隔油沉淀后用于施工场地用水及车辆冲洗废水，不外排。 ③施工场地雨水 施工期用地范围内原覆盖物清除后，水土保持功能大大降低，裸露地表遇雨水冲刷，在未采取措施情况下，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石等，会夹带大量泥沙，雨水进入水体后会造成水体SS浓度的增高，对受纳水体水质会产生一定的影响。 （3）噪声 噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械产生的噪声，施工机械在施工过程中产生的噪声将对周围的声环境产生影响。建筑施工阶段噪声源主要有推土机、卡车、挖掘机等，基本为移动式声源，无明显指向性；施工期噪声具有声源种类多样，噪声频谱、时域特性复杂等特性，多具有移动属性，作业面大，影响范围广。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A中的数据，本项目施工期可能使用的主要施工机械施工噪声及其声级见表5-1。 表5-1 施工所需配备的主要施工机械汇总表 序号; 机械设备名称; 规 格; 单位; 数量; 距离声源5m处噪声源强dB（A）. 1; 推土机; 105kW; 台; 2; 83~88. 2; 静力压桩机; 台; 3; 70~75. 3; 铲运机; 10m3; 台; 1; 80~90. 4; 挖掘机; 1m3; 台; 2; 80~90. 5; 自卸车; 15t; 辆; 2; 90~95. 6; 抽水泵; 台; 2; 88~95. 7; 振动压路机; 15t; 辆; 3; 80~90. 8; 洒水车; 辆; 2; 80~86. 9; 载重汽车; 15t; 辆; 4; 80~90. 10; 平板运输车; SSG840; 套; 2; 80~86. 11; 混凝土拌和站; HZS20; 座; 1; 80~88. 12; 手腿式手风钻; YT23; 个; 2; 88~92. 13; 混凝土运输搅拌车; 6m3; 辆; 4; 85~90. 14; 叉车; 台; 3; 80~86. 15; 混凝土泵; 套; 2; 88~95. （4）固体废弃物 施工期产生一定量的废弃施工材料以及施工人员产生的生活垃圾。 其中废弃施工材料主要为废光伏组件、废支架、废弃砖石、废管道、木材及其他建筑材料，处理不当将导致土地的长期占用等问题；同时对周围环境和景观产生一定的不良影响。废弃施工材料约为0.1t/d。项目施工期为11个月，则废弃施工材料的产生总量为33t，施工期的废弃材料运送到指定地点堆放，可以回收利用部分交由回收单位回用，不可回收的建筑垃圾交由相关单位外运至指定的建筑垃圾堆放场。 项目施工期施工人员约为100人，生活垃圾系数以0.5kg/d人计，则施工人员生活垃圾产生量为0.05t/d，项目施工期为11个月，则施工人员生活垃圾的产生总量为16.5t，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 （5）生态环境影响 本项目不属于生态系统极其脆弱或已有较为严重的生态问题的特殊生态敏感区，也不属于遭到占用、损失和破坏后所造成的生态影响已较为严重，但可以通过一定的措施加以预防、恢复和替代的重要生态敏感区，项目属于一般区域。项目占地面积为5000亩，面积大小2km2~20km2，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011），生态环境影响评价工作等级定为三级，对生态环境影响进行定性分析。本项目生态影响主要集中在施工时期。 本项目施工过程会破坏工程永久占地和临时占地区域的地表植被，造成区域生物量的损失。本项目用地主要为草地及园地等，这些用地上的植被主要是一些杂草、灌木、人工种植的松树、桉树林和发育时间较短的杂木林等，植被类型简单，生物量蓄积不大，无珍稀动植物生存。 由于工程破坏的植被类型简单，因此后期的恢复难度也较低，恢复所需时间也较短。另外破坏一定面积的地表植被，从而使地表的表层土壤受到扰动。同时，野生动物生境被破坏，尤其是两栖和爬行类的栖息地将被破坏，此外由于人为影响加大，周边环境人为改造较大，与此同时人类活动范围及频繁度增大，施工区爬行动物栖息适宜度降低。受影响的主要为两栖爬行类动物如蛙、蟾蜍等的数量将有所减少。野生鸟类在施工期因人为活动频繁将减少活动于施工区内。 另外，地表植被被破坏后造成局部地表裸露，易引发水土流失，带来对生态环境的 暂时性影响，随着施工完成后的植被恢复工作，该影响会很快消失。 2、营运期污染源分析 本工程营运过程中产生的主要环境影响有噪声、生活垃圾、生活污水、废旧电池组件、光污染等，其主要环境影响如下： （1）废气 光伏发电是利用自然太阳能转变为电能，在生产过程中不消耗矿物燃料，不产生大气污染物，因此运行期间对环境无影响。 光伏电站的日常清理维护工作由拟建升压站工作人员完成，本项目不再另设工作人员，升压站工作人员食堂就餐，会产生少量的油烟。 （2）废水 清洗废水：据已建光伏发电项目的运行经验，组件表面洁净度对光伏系统的输出效率影响非常大，光伏组件清洗根据各不同地区、不同的气象条件是存在不同差异的，光伏电站配备了在线监测发电量的功能，清洗时间也可以根据其监控数据来选择。本工程每季度对太阳能光伏电池的表面进行清理，根据当地已投入运行的光伏固定安装方阵，其选用至今较为合适的电池板清洗方式为移动水车清洗（不含任何添加剂），以每季度清洗一次，每次用水量按照6m3/MW计，项目清洗用水量为4800m3/a，清洗废水产生量约为4320m3/a，仅含有少量泥沙，且分散产生不易汇集产生径流。清洗后的废水洒落后，直接用于太阳能光伏电池板下的植被绿化。 光伏电站的日常清理维护工作由拟建升压站工作人员完成，本项目不再另设工作人员，生活污水通过化粪池收集处理，定期清掏用作农田灌溉。生活废水及污染物产生排放情况由升压站环评进行说明和评价。 （3）噪声 本项目运行过程中产生噪声源主要为变压器、逆变器。本项目变压器容量小、电压低，运行中产生的噪音约为60-65dB（A），逆变器是由电子元器件组成，其运行中噪声比较小。 要求将变压器、逆变器等设备采取隔音、减震降噪处理，并在周边进行适当绿化。通过隔音、减震降噪、植被阻隔和距离衰减后，噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值要求，变压器、逆变器运行产生噪声对外环境影响很小。 （4）固体废物 本项目固体废物主要为太阳能电池组件安装过程产生的废太阳能电池组件和使用寿命到期的废太阳能电池组件以及职工生活垃圾。 ①废旧光伏组件 本项目使用的电池板为单晶硅太阳能电池，其使用寿命一般为25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池板损坏，就须更换的废旧电池板，据建设单位提供，其废弃物的年产生率为0.16%~0.2%，故本次按照最大废弃物年产生率0.2%计算，得项目年废旧电池板的产生量为1084块。根据 《国家危险废物名录》（2016版），项目所用晶硅电池组件为硅半导体，无辐射，无污染，不属于危险废物，废旧电池板集中收集后统一交生产厂家回收利用。 ②废变压器油 本项目运行过程中会产生一定量的废变压器油，一般情况下变压器油可用3-4年，每年定期检测，类比同类工程，200MW的光伏电场每年产生的废变压器油量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2018版），废变压器油属于危险废物，其废物类别为HW08，危废代码900-249-08，依托升压站危废暂存间贮存，定期将废变压器油收集后交由有危废处理资质的单位置。 ③含油废手套和抹布 本项目运营期添加变压器油等操作中会产生含油废手套和抹布，根据《国家危险废物名录》（2018版），含油废手套和抹布属于HW49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），危废代码900-041-49，根据同类项目维修经验，含油废手套和抹布的产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2018版），依托升压站危废暂存间贮存，定期交由有危废处理资质的单位置。 ④生活垃圾 光伏电站的日常清理维护工作由拟建升压站工作人员完成，本项目不再另设工作人员，工作人员生活垃圾分类收集后交环卫部分处理。 表5-2 危险废物性质判断及处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 来源; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危废特性; 污染防治措施. 1; 废变压器油; HW08; 900-249-08; 0.5; 变压器; 液; 废矿物油; 废矿物油; 1年; T，I; 交由有资质单位处置. 2; 含油废手套和抹布; HW49; 900-041-49; 0.1; 各类设备; 固; 纤维; 石油类; 3个月; T/In. （5）生态环境影响 项目所在地土地利用现状主要为一般耕地、荒地，主要植被为经济作物、灌木和草丛。评价要求建设单位合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证生态系统正常发生光合作用；光伏方阵与地面留有足够的高度，减少生产活动对生物的干扰。 （6）光污染 本项目采用的光伏电池组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主。另外结合环境敏感目标布局，控制太阳能电池组件安装范围。光伏阵列的反射光极少，本项目产生的光污染对周围环境基本无影响。 （7）电磁辐射 根据《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988），在工频条件下50Hz，等效辐射功率小于300W的属于电磁辐射体豁免管理范畴，本项目光伏组件及35kV变配电设备属于可豁免的电磁辐射体的等效辐射功率，属于电磁环境管理豁免范畴。 本次环评内容不包括拟配套建设的升压站和送出线路，对于该部分建设内容和涉及相关的电磁辐射环境影响需另行办理相关手续。 3、服务期满 光伏电站服务期满后的主要环境影响：拆除的太阳能板电池等固体废物；基础设施拆除造成地表扰动，破坏生态环境。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | - | - | - | - |
| 水 污 染 物 | 清洗太阳能电池组件表面 | SS | 4320m3/a | 清洗后的废水洒落后，直接用于太阳能光伏电池板下的植被绿化。 |
| 固 体 废 物 | 光伏方阵区 | 废太阳能电池组件 | 1084块/a | 交原产厂家直接回收处置 |
|  | 变压器 | 废变压器油 | 0.5 t/a | 暂存危废暂存间，集中收集后由生产厂家回收 |
|  | 维修清洁 | 含油废手套和抹布 | 0.1 t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要是逆变器产生的噪声，其声压级为60-65dB（A） |  |  |  |
| 其它 | 本项目采用的光伏电池组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主。光伏阵列的反射光极少，本项目产生的光污染对周围环境基本无影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 建筑施工期间光伏电站太阳能光板基础、场内道路等的建设，将破坏部分原有植被，根据现场调查，工程占地区未发现野生保护植物和当地林业部门登记在册的古树名木，施工临时占地待施工结束后可实现迹地恢复，工程建设对当地生态系统和生物多样性基本无影响。 本项目光伏发电系统占地面积323.53hm2，其利用现状主要为一般耕地、荒草地。项目投产对所在地表生态的光照、空气流通量会产生一定影响，通过合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证生态系统正常发生光合作用；光伏方阵与地面保留足够的高度，可以有效环境项目运营对生态环境产生的影响，此外本项目不属于污染型工业项目，建成后无工业废气、废水排放。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工主体工程主要包括：光伏阵支架架设，光伏太阳能板组件的安装、逆变器及箱式变压器的安装、电力电缆、光缆铺设以及场内道理建设等。施工期间在项目区周边集中设置一个施工生活区，施工人员100人，包括办公室、生活用临时住房等临时建筑，形成一个集中的施工生活管理区，同时施工便道尽量使用原有道路。 1、大气环境影响分析 施工期的大气污染源主要为施工区域地面开挖过程中产生的扬尘，建筑材料运输、卸载中的扬尘，临时物料堆放产生的风蚀扬尘，施工机械、运输车辆排放的机械尾气，混凝土拌和产生的粉尘，以及施工营地食堂油烟等，对周围环境产生一定的影响。 （1）混凝土拌和粉尘 本项目推荐采用混凝土集中拌合，即站拌的方式进行混凝土等物料的拌合。站拌方式虽然产生的粉尘量较大，影响范围也较大，但相比路拌方式，污染源更加集中，易于管理，路拌方式虽然单个拌合点产生的粉尘量较小，但需在整个施工区域设置大量拌合点，不易管理，对周围居民影响更大。 混凝土拌合站设置于施工临建区，设置的位置应位于敏感目标的下风向，如拌合站位于敏感目标上风向，则应至少距离敏感目标200m以外。同时，拌合站应尽量采取封闭的方式进行作业，拌合站内经常洒水，保持空气和地面的湿润，减少粉尘和扬尘的产生，降低对周边敏感点的影响。 （2）施工厂内扬尘 施工厂内扬尘包括施工区域地面开挖过程中产生的扬尘及临时物料堆放产生的风蚀扬尘。堆场产生的扬尘通过洒水可有效抑制扬尘量，根据调查一般可使扬尘量减少70%左右，一些粉状材料可以采取塑料薄膜遮盖等一些防风措施减少扬尘污染。另外，在堆场周边建议设置连续密闭的临时围墙，也可以有效减轻扬尘的扩散。通过规范的管理，可大大降低堆场区的扬尘产生量和影响范围。同时堆场应尽量选择在敏感目标的下风向，如位于敏感目标上风向，则应至少距离敏感目标200m以外。 （3）运输装卸扬尘 施工车辆在未铺装道路上产生扬尘污染比较严重，且影响范围也较大。据有关资料介绍，扬尘属于粒径较小的降尘(10～20μm)，而未铺装道路表面(泥土)粉尘粒径分布小于5μm的占8％；5～10μm的占24％；大于30μm的占68％。因此施工便道和正在施工的道路极易起尘，对沿线居民的生活、外出和健康等产生较大的影响。为减少起尘量，对施工便道和正在施工的道路区域应采取洒水抑尘措施。 本项目地处南方地区，气候湿润，有利于粉尘沉降，在干旱季节，增加道路洒水频次、冲洗进出场车辆等措施，可以将施工带来的粉尘污染降到最小限度。同时运输车辆及运输路线尽可能避免经过学校、集镇、居民区等敏感点；运输车辆加盖防尘网等措施可降低运输过程对周边敏感目标的影响。 （4）运输车辆机械废气 施工期间，使用液体燃料的施工机械设备以及运输车辆的发动机排放的尾气中含有CO、THC、NOX等污染物，一般情况下，这种污染源较分散且有一定的流动性，各种污染物的排放量不大，且为间断排放，影响范围有限，对环境空气的影响较小。 （5）施工期对周边学校、居民区等环境敏感点的影响分析 本项光伏电站施工按照光伏电场光伏电池板方阵的分部情况，分区域依次进行施工。部分施工区域临近大路边村、寒鸦村等居民区，大路边镇北侧的部分光伏阵列靠近大路边中学和大路边第二中学。 评价要求建设单位合理安排在学校附近的施工区域的施工时间，在不影响整体工程进度的情况下尽量在周末、节假日等时间进行施工作业，在施工前及时告知通知学校和周边居民，增加堆场及路面洒水降尘的频次，靠近敏感目标的施工厂界可适当加高围挡，物料运输路径和施工场地进出应避开学校和居民区，进一步降低施工作业对周边敏感目标大气环境的影响。 综上为控制施工期扬尘对周围敏感点的影响，施工期应做好以下扬尘防治措施： ①施工场地洒水抑尘，尤其是土石方、基础施工阶段及风速较大的天气应加大洒水频率。结构及装修施工阶段需采取帷幕遮挡施工。 ②施工工地尽量实行围挡封闭施工。围挡高度不低于2.5m，围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观，靠近敏感点一侧可适当提高围挡高度。 ③工地出入口5m内必须进行混凝土硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆必须冲洗后出场。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆，必须有遮盖和防护措施，易撒露物质全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。 ④施工场地粉（粒）状料堆应尽量选在避风处，并对其进行遮盖，防止大量扬尘产生。粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品。 ⑤尽量避免在大风天气下进行施工作业。根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工。 ⑥加强施工现场运输车辆管理。混凝土等建筑材料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输。 ⑦项目使用应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械；加强管理，运输车辆必须尾气达标。 ⑧对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。 ⑨建设工程完工后，施工单位应当在1个月内拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清洁。 2、地表水环境影响分析 施工期废水污染源主要为施工机械、车辆的清洗废水、施工人员的生活污水和施工期暴雨地表径流。 （1）施工废水 施工机械及车辆的清洗废水，主要污染物为SS和石油类，施工生产废水经隔油、沉淀处理后回用作为运输车辆和流动机械等冲洗、工地抑尘降尘喷洒用水，不外排。 为减少项目施工产生的废水对周边环境的影响，在项目施工过程中建议采取以下防治措施： ①现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后可回用于工地洒水抑尘，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 ②施工现场做好防雨措施，并及时清运生活垃圾和建筑垃圾。 通过以上的防治措施，项目施工期对水环境影响不大。 （2）生活污水 施工期本项目在施工区域范围内修建有临时施工营地，用于场地内施工管理。生活污水主要污染因子为COD、SS、NH3-N和动植物油等，高峰总污水排放量约3.2m³/d。建议生活污水通过修建临时旱厕加以处理后作为农田灌溉使用，对地表水的影响较小。 （3）暴雨地表径流 施工期用地范围内原覆盖物清除后，水土保持功能大大降低。裸露地表遇雨水冲刷，在未采取措施情况下，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石等，会夹带大量泥沙，进入水体后会造成水体SS浓度的增高，对受纳水体水质会产生一定的影响。 施工过程严禁在河道两岸堆放建筑垃圾，必须严格按照有关规范规定，将施工废渣运至指定地点，尽可能的减少项目施工对沿线地表水体的影响。 （4）施工期对连州星子镇粪箕冲水源地保护区的影响分析 根据“广东省人民政府关于印发部分市乡镇集中式饮用水源保护区划分方案的通知”（http://www.gd.gov.cn/gkmlpt/content/0/143/post_143705.html#7）（粤府函〔2015〕17号）1号）可知，连州星子镇粪箕冲水源地保护区为已划定的乡镇集中式饮用水源保护区，该水源保护区划定了一级、二级水域和陆域保护区，未划定准保护区。粪箕冲水源地保护区一级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，其余水域水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 a、施工生产生活区对粪箕冲水源地保护区的影响分析 根据粪箕冲水源地保护区划分图可知，工程升光伏电站侧距离箕冲水源地保护区陆域二级保护区距离约30m，本项目施工生产生活区布设于光伏电站用地范围内，故施工生产生活区不在粪箕冲水源地保护区汇水范围，施工生产生活区和升压站废水经过处理后不外排，不会对粪箕冲水源地保护区水质产生影响。 b、临近保护区光伏阵列施工和部分场内道路粪箕冲水源地保护区影响分析 根据粪箕冲水源地保护区划分图可知，光伏电站西南侧的部分光伏电池板阵列与在二级陆域保护区较近，若工程施工管理不当会对粪箕冲水源地保护区水质产生的影响，建议采取如下措施尽量减少对粪箕冲水源地保护区的影响。 ①临近水源保护区的光伏站场及部分场内道路雨季不得施工，做好边坡防护，在饮用水源汇水区侧设置浆砌石挡墙，在施工场地四周设置规范的排水沟，在排水处设置规范的沉砂池，处理后的施工废水回用不外排，弃渣及时清运，施工完成后及时进行生态恢复。 ②设备基础开挖填筑前先修筑排水沟、沉砂池，水经排水沟收集进入沉砂池沉淀后回用，不外排；将排水沟、沉砂池开挖土方装入麻袋中，砌筑于坡脚进行临时拦挡，防止路基开挖回填土石方滚落影响下游边坡。施工过程中遇强降雨，采用彩条布临时覆盖裸露地表，防止降雨冲刷裸露地表及径流携带泥沙进入饮用水源保护区。 ③路基开挖前在边坡上游修筑浆砌石截水沟，防止上游汇水冲刷坡面；路基形成后在挖填方边坡坡脚修筑排水沟，收集坡面汇水以及用作事故应急收集系统，在坡面较陡处设置急流槽，在排水出口处设置沉砂池（同时作为事故应急池）； 在边坡坡脚修筑挡土墙，加固边坡稳定。路面进行硬化。 ④光伏站场周边及场内道路路基两侧种植草灌或直接喷播乔灌草种防护，设备平台和路基面两侧栽植当地乔灌木。其它区域在施工过程中，必须严格按照先挡后弃、在施工场地四周设置撇洪沟、 不排放污水的原则进行建设施工，在严格施工情况下，项目施工对周边水质的影响可以接受。 （5）小结 根据总图布置，施工场地由于工程开挖使得地表裸露，易在雨天产生水土流失，从而可能对地表水水质产生影响。本环评要求对于裸露地表需及时用土工布进行覆盖，待施工完成后及时进行植被恢复，以恢复其原有的水土保持功能。通过采取相应水土保持措施后，工程建设不会对区内水源地水质造成污染影响。 3、声环境影响分析 （1）噪声来源分析 本项目机械设备在施工作业中产生的噪声，施工期使用到的设备主要有：推土机、卡车、挖掘机等。各机械设备产生的噪声在离声源5m处的约为75～95dB(A)）。 （2）声环境影响分析 噪声是建筑工地最严重的污染因素，施工期间各阶段噪声都会对环境造成不同程度的影响。 ①噪声值计算 施工期间的噪声源的预测按点源衰减模式，可以估算出距声源不同距离的噪声值，预测模式如下： L2=L1−20lgr2r1−ΔL 式中： —距施工噪声源r2米处的噪声预测值，dB(A)； —距施工噪声源r1米处的参考声级值，dB(A)； —预测点距声源的距离，m； —参考点距声源的距离，m； —各种因素引起的衰减量（包括、空气吸收等），dB(A)。 ②对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10lg(100.1Li) 式中： Leq—预测点的总等效声级，dB(A)； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 （3）预测结果 根据上述预测模式，预测不同施工阶段使用的主要施工设备对不同距离处的噪声影响值，预测结果见表7-1。 表7-1 施工设备噪声影响值预测结果 单位：dB（A） 距离（m） 设备; 5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500. 推土机; 88; 82.0; 76.0; 68.0; 62.0; 58.5; 56.0; 54.0; 51.1; 49.9; 48.0. 静力压桩机; 75; 69.0; 63.0; 55.0; 49.0; 45.5; 43.0; 41.0; 39.4; 36.9; 35.0. 铲运机; 90; 84.0; 78.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 54.4; 51.9; 50.0. 挖掘机; 90; 84.0; 78.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 54.4; 51.9; 50.0. 自卸车; 95; 89.0; 83.0; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 61.0; 59.4; 56.9; 55.0. 抽水泵; 95; 89.0; 83.0; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 61.0; 59.4; 56.9; 55.0. 振动压路机; 90; 84.0; 78.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 54.4; 51.9; 50.0. 洒水车; 86; 80.0; 74.0; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.4; 47.9; 46.0. 载重汽车; 90; 84.0; 78.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 54.4; 51.9; 50.0. 平板运输车; 86; 80.0; 74.0; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.4; 47.9; 46.0. 混凝土拌和站; 88; 82.0; 76.0; 68.0; 62.0; 58.5; 56.0; 54.0; 51.1; 49.9; 48.0. 手腿式手风钻; 92; 86.0; 80.0; 72.0; 66.0; 62.5; 60.0; 58.0; 56.4; 53.9; 52.0. 混凝土运输搅拌车; 90; 84.0; 78.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 54.4; 51.9; 50.0. 叉车; 86; 80.0; 74.0; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.4; 47.9; 46.0. 混凝土泵; 95; 89.0; 83.0; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 61.0; 59.4; 56.9; 55.0. 施工过程一般情况下均为多台机械设备同时施工，仅有一台机械在运行的情况较少，且在不同施工阶段，使用的施工机械也不尽相同，本次环评将施工期划分为三个阶段，基础施工阶段、支架和组件安装阶段、升压站基建施工阶段。根据同类项目的施工经验，在施工期，一般会有3~5台设备共同作业。不同施工阶段多台施工机械同时使用，所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声级，计算结果见下表： 表7-2 多台设备同时运转噪声叠加后影响值预测结果 单位：dB（A） 距离（m） 设备; 5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500. 基础施工阶段; 96.6; 90.6; 84.6; 76.6; 70.6; 67.1; 64.6; 62.6; 61.0; 58.5; 56.6. 支架和组件安装阶段; 95.6; 89.6; 83.6; 75.6; 69.6; 66.1; 63.6; 61.6; 60.0; 57.5; 55.6. 根据预测结果，单台设备运行时，其昼间噪声最大在距离声源约90m以外可符合《建筑场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的限值，夜间噪声最大在距离声源约500m以外可符合《建筑场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的限值。基础施工阶段多台机械同时施工时，昼间噪声最大在距离声源约110m以外可符合《建筑场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的限值，夜间噪声最大在距离声源约600m以外可符合《建筑场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的限值。支架和组件安装阶段多台机械同时施工时，昼间噪声最大在距离声源约100m以外可符合《建筑场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的限值，夜间噪声最大在距离声源约540m以外可符合《建筑场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的限值。 本项目附近村庄较多，项目边界200m范围内有大量村民住房，大路边中学距最近的电站施工区仅55m，敏感目标距离施工点较近时，因施工设备噪声声级较高，有的持续时间长并伴随有强烈的振动，如不采取噪声防治措施，可能会对距离本项目施工点较近的敏感目标产生不同程度的影响。根据同类项目的施工经验，只要施工单位加强施工管理并采取一系噪声污染防治措施，是可以有效控制施工噪声的污染影响范围及影响程度的，从保护环境角度出发，施工单位应采取以下措施来进一步减缓项目施工对周边环境的影响，施工期应采取如下防护措施： ①项目应选用先进低噪声施工设备，高噪声设备运行过程在其四周设置临时隔声屏，施工期禁止在午休、夜间施工作业； ②项目施工设备的安排使用应合理，应尽量避免在靠近学校、居民区等敏感目标的施工区域安排大量的高噪声设备，使用高噪声设备施工时，应在设备周围安装声屏障，同时尽量将设备设置远离敏感点； ③对装卸车的噪声防治应选择合适的行车路线，尽量避开环境保护目标，并限制行车速度，对运输车辆进行定期维修、养护； ④加强对施工人员的环境宣传和教育，使其认真落实各项降噪措施。 本项目施工总体工期较短，且会分散在不同的区域分别进行，特定位置的施工时间有限，因此，在工程进行到靠近敏感目标的区域时，应事先通告受影响敏感目标，明确施工期限，做好与受影响群众的沟通，令其做好相应的安排和必要的自我防护措施。同时将施工机械停放和维护场地、施工车辆临时运行线路等安排在远离敏感目标的区域，以尽量减少可能产生的噪声影响。由于施工噪声随着施工结束就不会产生影响，因此这种影响是短时间的。总体而言，只要本工程建设施工单位加强施工管理并采取一系噪声污染防治措施，是可以有效控制施工噪声的污染影响范围及影响程度，保护好周边声环境质量的。 4、固体废物影响分析 建筑垃圾对环境可能产生以下几点影响：遇到雨天，泥土会被地表径流冲刷到路上，影响景观。在晴天，泥土易被风刮起，污染周围空气。因此应在现场设施工垃圾分检站，要及时清运施工垃圾，洒水降尘。对于可回收的施工垃圾，如废旧钢材、木材、塑料等要分门别类的进行分检，以便回收利用。对于不能回收的施工垃圾则放入垃圾站并应及时清运。运土方、渣土车辆在现场出口应有专人将渣土压实，并进行遮盖，以防遗漏。收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。避免影响周围景观环境。 本环评要求建设单位在施工过程中严格控制好渣土的临时堆存，避免土石方在施工场地内长时间堆放增加水土流失量。 生活垃圾主要来于施工人员的生活。统一收集后运往生活垃圾收集点进行收集处置，不会对环境造成污染。 5、生态环境影响分析 （1）生态环境 本项目建设中影响地表植被的主要工程环节一般有以下三个方面： ①工程永久性征用土地，是项目所在地的地表植被遭受损失和破坏的主要因素； ②施工临时用地，包括临时堆土场、施工便道、搅拌场、施工营地、预制场等，因施工作业，这些植被将受到损失，但可通过工程和生物措施恢复； ③其他原因损坏。施工期由于材料运输、机械碾压及施工人员践踏，在施工作业区周围土地的部分植被将被破坏。 项目占地范围内自然植被类型主要有杂草和灌丛等，植被类型简单，生物量蓄积不大，无珍稀动植物生存。项目的建设会将部分地表原有植被清除，造成一定的生物量损失。对于永久占地由于用地性质改变，生物量损失的补偿较难，可通过加强场区绿化的方式尽可能的减轻损失量和补偿部分损失量；对于临时占地，使用后应尽快恢复原有土地使用功能，尽量减轻对生态影响的损失。 陆生植物影响分析：由于本工程的建设占用了一定面积的土地，使得了一定数量的植被被破坏，植被的破坏，使沿线地区一定面积土地的水源涵养能力丧失，导致了一定的光合作用效能的损失及植物对沿线区域空气中有害物质吸收能力的减弱及其他相应植被生态效应的损失。 陆生动物影响分析：本工程建设范围内没有珍稀、濒危野生动物自然保护区、大型野生动物的栖息地，常见动物为鸟类、鼠类、蛙类和昆虫等。施工期工程永久和临时占地缩小了征地范围内陆生动物的栖息空间，但这些动物具有一定的迁移能力，因此施工期间对它们的影响不大。 水生生态影响分析：本项目周边水体为连江（星子水），施工过程如果因暴雨等造成水土流失，泥沙部分会通过地表径流进入河流，造成河水混浊影响水质，降低水体的透明度和溶解氧，进而影响到水生生物的呼吸和生长。需做好施工期的环境监理，特别是做好开挖、临时堆土等的管理，各种生产生活废水的回收处理和达标排放，合理布置施工营地和施工方式，本项目施工期建设对水生生态环境不会产生明显影响。 施工期对景观的影响：本项目在施工过程中，对周围景观的影响主要表现在以下方面： ①施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料及施工垃圾的堆放，会影响周围的卫生环境和景观。项目施工过程中将设置护栏、围布等隔离措施，也会对周围景观带来一定影响。 ②施工期雨天产生泥水对作业面周边的河流、灌区和农田造成污染，原来自然连片的绿色被打破，景观的完整性、统一性和自然性均受影响。 ③施工机械和临时施工营地所产生的噪声、扬尘、废气、垃圾以及施工排水等都会对周围的环境造成污染，使道路两侧居民的日常活动受到影响和干扰，同时对周围的景观带来一定的破坏。 为尽量减少对环境的的影响，建议施工单位采取以下保护措施： 施工期首先要采取预防保护措施，通过进一步优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有环境的破坏；加强施工管理，优化施工工艺，减轻工程活动对当地环境的不利影响；加强对施工人员的教育，尽量缩减人类活动的区域；合理安排施工，尽量避免高噪声设备的同时作业。 随着施工期的结束，加强场区绿化，光伏组件下种植多种类型的农产品，保护项目区域的生态环境。 （2）水土流失 本项目布置在清远市连州大路边镇，项目用地为荒草地，一般耕地等，项目周边土地利用类型多为村庄建设用地和农业用地。建设本项目人为产生的水土流失在所难免，主要位于施工期，产生原因如下三点：一是在工程施工过程中，开挖使植被破坏，表面土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；二是开挖产生裸露面，裸露面表层结构较为疏松，易产生水土流失；三是施工期间，临时堆土场堆放过程中，不可避免产生部分水土流失。 为减少拟建项目施工期间水土流失造成的影响，应采取以下必要控制措施： （1）工程施工中要做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有多余，应妥善处理。 （2）工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。 （3）临时堆土的堆放场地中，要有相对比较集中的地方，其周围挖好排水沟，避免雨季时的雨水冲刷。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。堆土前，场地四周布设土袋拦挡，拦挡外侧开挖临时排水沟，并与附近自然沟道连通，末端设沉沙池；堆土过程中表面用彩条布遮盖；堆土结束后，清理场地并土地整治后按原用地类型恢复，草地铺植草皮复绿。 项目施工期导致表土层抗蚀能力减弱，地表在水力或风力等外应力的作用易引起水土流失。水土流失是地表在水力或风力等外应力的作用下，土壤发生冲刷并随水分一同流失的过程，是自然因素和人为因素综合作用的产物。水土流失的影响因素包括气候、水文、地质、地貌、植被、工程建设、社会经济等。根据建设单位提供的材料，项目施工周期为11个月，项目分片区依次施工。随着本项目的建设，场址处地形、环境会受到一定程度的影响。考虑到本项目除升压站区需做整体场地整平外，光伏阵列基础全部选用成品预制管桩，采用静压桩方法进行施工。本项目在施工过程中通过采用工程措施、临时措施和管理措施相结合的综合防护措施后，对项目区域内的水土流失影响有限。在施工期结束通过恢复植被，可有效减缓水土流失造成的影响。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 光伏发电是利用自然太阳能转变为电能，在生产过程中不消耗矿物燃料，不产生大气污染物。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定，本项目营运期无正常稳定排放的污染源、污染物及排放参数，无需采用附录A推荐模式中估算模型进行计算，大气评价等级判定为三级，无需设置大气环境影响评价范围。 2、地表水环境影响分析 本项目为清洁新能源发电工程，无工业废水产生，营运期废水主要是太阳能电池组件积尘定期清洗产生的清洗废水，清洗废水仅含有少量泥沙，且分散产生不易汇集产生径流。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B 太阳能电池组件周围环境所产生的灰尘及杂物随着空气的流动，会附着在电池组件的表面，影响其光电的转换效率，降低其使用性能。如果树叶鸟粪粘在其表面还会引起太阳电池局部发热而烧坏太阳电池组件。据相关文献报道，该项因素会对光伏组件的输出功率产生约7%的影响。因此，需对太阳能电池组件表面进行定期清洗。 本工程每季度对太阳能光伏电池的表面进行清理，根据当地已投入运行的光伏固定安装方阵，其选用至今较为合适的电池板清洗方式为移动水车清洗（不含任何添加剂），以每季度清洗一次，每次用水量按照6m3/MW计，项目清洗用水量为4800m3/a，清洗废水产生量约为4320m3/a，由于项目光伏组件采取固定安装，倾角为15°，朝正南方向，进行清洗时水不会堆积在玻璃板面。此类废水仅含有少量泥沙，且分散产生不易汇集产生径流。清洗后的废水洒落后，直接用于太阳能光伏电池板下的植被绿化。 综上所述，运营期产生的清洗废水对环境影响很小。 3、声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009），，声环境影响评价等级为三级。 项目运行过程中产生噪声源主要为变压器、逆变器。本项目变压器容量小、电压低，运行中产生的噪音约为60~65dB，逆变器是由电子元器件组成，其运行中噪声比较小。建议建设单位采取对噪声设备上安装减震垫等基础减震措施，使用隔声材料进行降噪，经基础减震、消声降噪设施治理后一般能降低10~20dB（A），本项目取10dB（A）。经治理后高噪声设备噪声值见下表。 要求选用低噪声的变压器、逆变器，并将其安置在室内，经过上述措施，各设备噪声源强衰减见表7-3。 表7-3主要噪声源及处理措施 噪声源; 源强（dB）; 处理措施; 噪声削减量（dB）. 变压器; 60; 选用低噪声设备，基础减震; 10. 逆变器; 65; 选用低噪声设备，基础减震; 10. 为了解项目噪声对厂界噪声的影响，本次评价采用预测模式对其影响进行了预测，具体预测方法如下： ①点声源距离衰减公式： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)−A 式中：LA（r）和LA（r0）分别为r和r0处的噪声级，dB（A）； A：倍频带衰减，包括几何发散、大气吸收、地面效应、声屏障以及其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 项目逆变器、箱式变压器位于光伏阵列区，距离场界均超过50m，经距离衰减后降噪效果可达到21dB(A)；。 对项目周围村庄进行了噪声预测，预测范围与现状评价范围一致，预测结果下表。 表7-4噪声预测结果 敏感目标; 距离最近噪声设备距离m; 昼间; 夜间. 贡献值 dB（A）; 预测值 dB（A）; 贡献值 dB（A）; 预测值 dB（A）. 大路边镇; 55; 21.38; 46.31; 21.38; 43.53. 大路边中学; 90; 17.10; 46.31; 17.10; 43.50. 大路边第二中学; 120; 14.60; 46.30; 14.60; 43.51. 小冲村; 200; 10.16; 48.90; 10.16; 45.1. 新水罗村; 65; 19.93; 45.21; 19.93; 40.44. 东联村; 60; 20.62; 46.92; 20.62; 44.32. 老家岭; 50; 22.21; 45.62; 22.21; 4.17. 五里亭; 70; 19.29; 46.51; 19.29; 41.23. 标准值; -; 60; -; 50. 备注：各敏感目标背景值取表3-5中较大值。 经预测结果表明：噪声源通过减振、隔声、距离衰减后，对周边敏感点的影响较小，评价要求建设单位落实下列噪声治理措施： （1）优先选择低噪设备，从声源处降低噪声强度； （2）在安装逆变器、变压器时，设备底部基安装减震垫； （3）合理布置，在光伏电站总平面布置时，尽量将住逆变器、变压器布置远离敏感区一侧，在逆变器、变压器和周围围墙间尽可能留足够的距离； （4）营运期加强对逆变器和变压器的定期检查、维护，使其处于正常运行状态； （5）在场区周围，种植绿化隔离带，林带应乔、灌木合理搭配，并选择分枝多，树冠大、枝叶茂盛的树种，选择吸声能力强和吸收废气能力强的树种，以减少噪声和其他污染物对周围环境的影响。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为太阳能电池组件安装过程产生的废太阳能电池组件和使用寿命到期的废太阳能电池组件以及职工生活垃圾。 （1）废太阳能电池组件 本项目使用的电池板为单晶硅太阳能电池，其使用寿命一般为25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池板损坏，就须更换的废旧电池板，项目所用晶硅电池组件为硅半导体，无辐射，无污染，不属于危险废物，废旧电池板集中收集后统一交生产厂家回收利用。 （2）废变压器油 本项目运行过程中会产生一定量的废变压器油，根据《国家危险废物名录》（2018版），废变压器油属于危险废物，其废物类别为HW08，危废代码900-249-08，依托升压站危废暂存间贮存，定期将废变压器油收集后交由有危废处理资质的单位置。 （3）含油废手套和抹布 本项目运营期添加变压器油等操作中会产生含油废手套和抹布，根据《国家危险废物名录》（2018版），含油废手套和抹布属于HW49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），危废代码900-041-49，依托升压站危废暂存间贮存，定期交由有危废处理资质的单位置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关标准要求，项目危险废物临时贮存间应落实以下防治措施： （1）须设置专用的危险废物贮存设施； （2）所有危险废物必须分类装入容器中进行贮存； （3）应当使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装危险废物的容器上必须粘贴《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A中所示的标签； （4）危险废物贮存设施的地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，还需有防风、防雨、防晒设施； （5）必须定期对所贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （6）门地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，材料必须与危险废物相容。设施底部必须高于地下水最高水位。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数<10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数应≤10-10cm/s。 （7）危险废物处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》执行。 通过以上分析可知，本项目固废均得到有效合理处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 此外本项目不属于污染型工业项目，建成后无工业废气、废水排放，项目占地面积323.53hm2，其利用现状主要为一般耕地、荒草地。项目投产对所在地表生态的光照、空气流通量会产生一定影响，通过合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证生态系统正常发生光合作用；光伏方阵与地面保留足够的高度，可以有效降低环境项目运营对生态环境产生的影响。 6、光污染影响分析 本项目光伏组件的反射面朝南，安装倾斜角度18度，据研究，一般反射光主要影响范围在300m以内，本项目由于倾斜角度小，反射面朝南，反射面反射的光绝大部分朝向天空，反射光的主要影响时间集中在日出、日落前后的1-2小时左右，早上和傍晚的太阳高度角较小，会有部分反射光射向南侧，会对项目南侧敏感点产生一定的影响，由于日出和日落时分的太阳光较弱，因此对南侧敏感点的影响不大。 光污染的程度与光伏电池板的透光率直接相关。透光率越高，说明被光伏电池板吸收的太阳光光子越多，被反射的光子就越少。 本项目要求采用的光伏电池组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，能提高组件透光率，降低反射率。根据《玻璃幕墙光学性能》（GT/T18091-2000）中规定，为限制玻璃有害光反射，其反射率应采用反射比不大于0.30的玻璃，本项目采用的光伏组件表面发射比仅为0.11～0.15，符合GB/T18091-2000的要求。 太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主。在光伏方阵周边适当种植绿植，在美化环境的同时还能环境光污染对周边环境的影响。 采取上述相关措施后无眩光，本项目产生的光污染对周围环境基本无影响。 三、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目变压器油及废变压器油属于B.1中的油类物质，为突发环境风险物质。 （1）风险潜势初判 本项目变压器油及废变压器油属于B.1中的油类物质，为突发环境风险物质。风险物质的最大存储量和临界量详见下表所示，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录C中危险物质及工艺系统危险性P的分级中危险物质数量与临界量比值Q的计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0007＜1，故本项目的环境风险潜势为Ⅰ，需对环境风险进行简单分析。 表7-5项目危险物质数量与其临界量 序号; 危险物质; CAS号; 实际最大储存量q，（t）; 临界量 Q，（t）; q/Q; ∑q/Q. 1; 变压器油; --; 1.25; 2500; 0.0005; 0.0007. 2; 废变压器油; --; 0.5; 2500; 0.0002. （2）生产过程风险源辨识 本项目不存在重大危险源，但项目变压器使用变压器油，再储存过程中及变压器中贮有的变压器油，若管理不善或人为疏忽，漏油事故或检修设备时而污染环境，或者遇明火引起火灾，燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响；消防废水未能收集后可能污染地表水和地下水。 （3）项目风险防范措施 光伏电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，事故时排出的油经拟建升压站内的事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。建议项目制订安全事故应急计划，做到安全生产。经过以上这些措施后，可将项目对周围环境的风险降低至最低。 （4）风险评价结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目不构成重大危险源。建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，有一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。根据同类工程实际情况，企业的风险事故并不突出。通过采取风险控制措施和应急响应，其环境风险是可控的。在落实本项目本评价提出的各项风险防范和应急措施的前提下，本项目环境风险影响可接受。 表7-6建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 广州发展连州星子200MW农业光伏项目. 建设地点; 广东省; 清远市; 连州市; 大路边镇; 大路边村、寒鸦村、新水罗村、东联村及周边区域. 地理坐标; 经度; 东经112.3650°; 纬度; 北纬25.0203°. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为变压器贮可能会导致变压器油泄露，存放地点为主控室. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目在使用和存储变压器油的过程中会导致泄漏造成环境风险事故；项目变压器贮有变压器油，若管理不善或人为疏忽，漏油事故或检修设备时而污染环境，或者遇明火引起火灾，燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响；消防废水未能收集后可能污染地表水和地下水。. 环境风险防范措施要求; ①主控室应以混凝土硬化地面作为基础，并做好防渗措施。 ②按消防安全要求存储原料，提高安全防火意识。 ③按要求配置安全防火设施。 ④加强员工的岗前培训，强化安全意识，指定操作规程。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的有关规定，确定本项目的环境风险潜势为Ⅰ，需对环境风险进行简单分析。. 四、环境效益影响分析 （1）节能效益分析 太阳能光伏发电是一种清洁能源，与火电相比，可节约大量的煤炭或油气资源，有利于环境保护。同时，太阳能是取之不竭用之不尽的可再生能源，早开发早受益。本工程总装机容量200MWp，年上网电量为20000万kW•h。本项目按照火电发电煤耗320g标煤/kW•h核算，每年可节约标准煤6.4万t。 （2）减排效益分析 本项目与相当发电量的火电机组比较，相当于每年可节约标煤6.4万t，每年可减少污染物排放量如下表所示。 表7-7 污染物减排数量 污染物; 参数; 减排量（t/a）. 烟尘; 煤的灰份按12%计，灰飞按85%计，除尘效率按99%计; 65.29. SO2; 煤的硫份按0.8%计，脱硫效率按90%计; 81.93. CO2; 2.41t/t标煤; 154269. NOx; 8.53kg/t标煤，脱硝效率按80%计; 109.20. 火电机组运营时冷却塔需要大量的水资源来冷却，项目的建设同时还可节约大量淡水资源。 （3）社会效益 光伏电站属于利用可再生的清洁能源，符合国家产业政策和可持续发展战略，光伏电站在产生能源的同时，极少的消耗其他资源和能源，并且相对于燃煤电厂减少了SO2等有害气体的排放，对所在地节能减排、发展低碳经济起到了促进作用，对减缓温室效应也起到了积极的作用。同时，增加了能源供给，促进相关产业的发展，提高了当地财政收入，太阳能光伏电站是社会公共服务性电力设施，本项目的建设及营运，对项目区域环境质量没有明显影响。因此具有较好的社会效益。 综上所述，本项目的建设有一定的经济效益、良好环境效益和社会效益。 五、服务期满环境影响及防治措施分析 本项目服务期满后需要对拟安装的设备进行拆除与处理，拆除过程有少量的扬尘和噪声产生。要求文明施工，对扬尘较大的地方适当洒水，同时做到夜间不施工。 本项目服务期满后环境遗留问题大部分是固体废物污染，治理过程一般不会产生新的固废，要求如有利用价值的固废首先回收利用。因此所有固废要按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，加强固体废物的内部管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细账单，按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理；各类固废暂存措施应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16889-1997）及修改单实施，采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染，确保固废污染得到有效治理。 同时，本项目服务期满后，各建筑物、设备等拆除完毕后，需对项目场地进行生态恢复，生态恢复方案结合灰场封场要求，以场地修护、绿化为主。具体生态恢复措施如下： 根据场地现状特点，服务期满后，对场地内采取场地绿化方案。 根据项目所在地的气候特点，植物群落是以常绿阔叶树与落叶阔叶混交林相出现，充分考虑植物对阳光的需求，大量运用的植物种植群落应具有以下层次结构。上层大乔木：以落叶阔叶树为主，形成上层界面空间，以保证夏季的浓荫与冬季充足的阳光。中层乔灌木：以常绿阔叶树为主，同时结合观花、叶、果、杆及芳香物种，形成主要植物景观感受界面空间。下层是耐荫的低矮花灌木、地被及缀花草地。在满足园区环境生态功能与使用功能以及丰富季相变化的同时，还要考虑植物种植文化的原则。 道路绿化树种可选择杨树、樟树等3m×3m株距，穴坑整地，穴径60×60cm，苗木要求为三年生一级苗，生长健壮，无病虫危害。 草坪可选择高羊茅八成草草坪。高羊茅是禾本科羊茅属多年生草本植物，为丛生型禾草，具有广泛的适应性，其耐寒能力和耐热、耐旱及耐潮湿能力均很强，在pH值为4.7~9.0的土壤上都能生长良好。这种草坪外观饱满，密度大、无杂草、冬季不会变黄。 六、环境管理和环境监测计划 （1）环境管理 项目建设完成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。建议建设单位设立相关人员负责对厂区内环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在运行期对项目生活污水、生产废水、废气、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督。 （2）环境监测计划 企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果。为防治污染提供科学依据。 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），本项目污染源监测内容及计划：污染源监测计划见表。 表 7-8 项目运营期环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 标准要求. 噪声; 光伏电站 边界; 昼、夜噪声 LAeq; 半年/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固废; 分类收集、定点存放、定期清理、零排放. 危险废物; 需进行危险特性鉴别，鉴定前按危废进行管理，鉴定为危险废物应交由有危废处置资质单位处置. 环保档案; 环境保护资料完整、规范并定期整理归档. 监测机构：本项目的环境监测工作委托有资质的检测单位承担。 信息公开：环境监测应按国家或地方环保要求进行，应有监测资质的单位承担监测任务，监测时应采用国家规定的标准监测方法，并定期向环境保护主管部门上报监测结果，由地方环境保护主管部门确定信息公开。 七、产业政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为太阳能发电项目。按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中第五类“新能源”中第1条“太阳能热发电集系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”中所列项目。本项目属于国家产业政策鼓励项目，符合国家产业政策。 据《广东省产业机构调整指导目录（2007年本）》的规定，本项目属于“风力发电及太阳能、地热能、海洋能、生物质能等可再生资源开发系统”，为鼓励类。因此，本项目符合国家和广东省产业政策的要求。 （2）三线一单相符性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见下表： 表7-9 项目与“三线一单”文件相符性分析 类别; 项目与三线一单相符性分析; 相符性. 生态保护红线; 根据广东省陆域生态功能控制区图（见附图）、清远市生态分级控制图（见附图）本项目未占用生态严控区，占地属有限开发区（见附图），根据，本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 本项目建成后营运期基本无废气产生，无生产废水外排，噪声产生量较小，生活污水依托升压站化粪池处理后回用于周边农田灌溉，对周围环境的影响较小，环境质量可保持现有水平。; 符合. 资源利用上线; 本项目不属于高耗能、高污染、资源型企业，项目区用电自供，项目生生活污水依托升压站化粪池后回用于周边农田灌溉。本项目为光伏发电项目，项目建成后促进农村居民生活改善和农业农村发展。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目属于鼓励类，不属于限制类、淘汰类或禁止准入类，不属于清远市负面清单范围，其选用的设备不属于淘汰落后设备，符合国家有关法律、法规和产业政策的要求。; 符合. （3）与土地利用规划和生态功能区划相符性分析 根据“连州市宏日盛大路边镇200MW综合利用光伏发电项目土地利用总体规划图”，本项目光伏电站用地为规划基础设施建设用地。根据国土、林业及环保部门出具的选址意见（见附件2），用地不包括基本农田和林地，项目符合用地规划的要求。 根据广东省陆域生态功能控制区图（见附图）、清远市生态分级控制图（见附图）本项目未占用生态严控区，占地属有限开发区（见附图），有限开发区设立准入门槛并严格执行，重点保障生态服务功能，选择污染程度轻、环境友好型、破坏性低的产业实行点状开发，本项目营运期无生产废水、废气产生，利用可再生的清洁能源，在产生能源的同时，极少的消耗其他资源和能源，因此符合有限开发区要求。 （4）与《中华人民共和国水污染防治法》及《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析 根据《中华人民共和国水污染防治法》，与水源保护区有关的规定有： 第五十八条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 第五十九条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施， 防止污染饮用水水体。 第六十条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目； 改建建设项目，不得增加排污量。 根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正），水源保护区有关的规定有： 第十一条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： 一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 第十二条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： 一、一级保护区内 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除； 不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶； 禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物； 禁止设置油库； 禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动； 禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二、二级保护区内 禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； 原有排污口依法拆除或者关闭； 禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 根据连州星子镇粪箕冲饮用水源保护区范围划分图可知，本项目光伏电场距连州星子镇粪箕冲饮用水源保护区取水口2890m，距粪箕冲饮用水源保护区二级陆域保护区30m。 项目不属于水体污染严重的减少项目，属于清洁能源建设项目，项目建成有利于带动当地经济发展和减少区域污染物的排放，只要项目施工和运行期严格按照本环评提出的保护措施，对上述水源保护区影响较小。另外，本项目施工期产生的生产污水、生活污水、生活垃圾均不外排，运营期管理人员生活污水经过收集处理后用于周边农田灌溉，不外排。且工程建设不属于对水体污染严重的建设项目。 因此，工程建设与《中华人民共和国水污染防治法》及《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相符合。 八、“三同时”验收及环保投资估算 根据拟建项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施“三同时”验收内容一览表，本项目需环保投资55万元，本项目总投83000万元，占项目总投资的0.07%，见下表7-10。 表7-10项目三同时验收内容及环保投资一览表 污染类型; 污染物; 防治措施; 预计投资 （万元）; 验收监测 因子; 验收标准. 噪声; 设备噪声; 设备维护、基础减震、绿化等; 15.0; dB（A）; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 废太阳能电池组件; 移交原生产厂家直接回收处置; 10.0; /; 综合利用，不外排. 变压器废油; 交有资质单位处理; 15; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 含油抹布. 生态环境; 生态破坏; 场地绿化; 15; /; 不影响当地生态系统. 合计; 55.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | - | - | - | - |
| 水污染物 | 清洗太阳能电 池组件表面 | SS | 采用移动水车每季度人工定期清洗，清洗废水洒落后，直接用于太阳能光伏电池板下的植被绿化。 | 对周边水环境影响较小 |
| 固体废物 | 光伏电场 | 废太阳能电 池组件 | 由生产厂家回收 | 资源化 无害化 |
|  |  | 废变压器油 | 集中暂存于危废暂存间后交有资质单位处理 |  |
|  |  | 含油抹布 |  |  |
| 噪 声 | 在对设备采取减振降噪措施后，噪声通过距离衰减，不会对区域声环境质量造成不利影响。项目边界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 采用的光伏电池组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主。采取相关措施后无眩光，本项目产生的光污染对周围环境基本无影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 建筑施工期间光伏电站太阳能光板基础、场内道路等的建设，将破坏部分原有植被，根据现场调查，工程占地区未发现野生保护植物和当地林业部门登记在册的古树名木，施工临时占地待施工结束后可实现迹地恢复，工程建设对当地生态系统和生物多样性基本无影响。 本项目光伏发电系统占地面积323.53hm2，其利用现状主要为一般耕地、荒草地。项目投产对所在地表生态的光照、空气流通量会产生一定影响，通过合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证生态系统正常发生光合作用；光伏方阵与地面保留足够的高度，可以有效环境项目运营对生态环境产生的影响，此外本项目不属于污染型工业项目，建成后无工业废气、废水排放。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 连州宏日盛新能源科技有限公司拟在连州市大路边镇建设连州市宏日盛大路边镇200MW综合利用光伏发电项目，本项目总装机容量为200MWp，共80个发电单元，每个发电单元安装容量约为2.5MWp，本电站采用400W单晶硅光伏组件，组件总数为541760块，光伏组件朝正南安装，固定双腿支架安装组件，最佳倾角为15°，光伏总装机容量为200MWp。场区内由80个升压单元，每个升压单元由224套支架组成，汇流箱采用16汇1接线方式，每个就地升压单元各配置一台集中式逆变器，包含2台1250KW集中式逆变器，以20回35kV电缆线路接入升压站母线。项目总占地面积323.53hm2，本项目工程总投资83000万元，其中环保投资55万元，约占项目总投资的0.07% 2、区域环境质量现状结论 （1）大气环境质量现状：根据《2019年1－12月清远市各县（市、区）空气、水环境质量状况发布》，可知连州市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，本项目所在区域环境空气为达标区。 （2）地表水环境质量现状：根据引用数据，连江（上游称星子水，连州三姊妹至连州市区河段）的pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、总磷等水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求。说明评价河段连江（上游称星子水，连州三姊妹至连州市区河段）水环境质量较好。 （3）声环境质量现状：环境噪声昼、夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》的2类标准。总体而言，区域的声环境质量较好； （4）生态环境质量：本项目所在地以农田生态和草地生态系统为主，本评价区域内没有名胜古迹、文物、自然保护区、珍稀动植物等保护目标。 3、环境影响分析 （1）施工期 施工期主要的环境空气污染源有施工扬尘和汽车尾气，主要水污染物为施工人员生活污水和施工废水，主要的固体废物为生活垃圾，主要的噪声源为施工机械、运输汽车等。此外施工期由于植被破坏可能引发水土流失。由于施工期持续时间短，影响范围小，影响随施工期结束而结束，不会有累积效应。并且本项目在施工期针对不同污染和破坏情况将采取相应的保护措施，使施工期的环境影响程度降至最小。 （2）营运期 ①地表水环境：项目运营期废水主要为电池板清洗废水，清洗废水洒落后，直接用于太阳能光伏电池板下的植被绿化。 ②环境空气：本项目主要是利用光伏元件转化太阳能为电能，太阳能的利用属于清洁能源，在营运期没有生产性废气污染源。 ③声环境：本项目变压器容量小、电压低，运行中产生的噪音约为60~65dB，逆变器是由电子元器件组成，其运行中噪声比较小。要求将变压器、逆变器等设备安置在室内，通过建筑隔声后，噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值要求，变压器、逆变器运行产生噪声对外环境影响很小。 ④固体废物：项目运营期固体废物主要为废旧电池板，根据计算项目年废旧电池板的产生量为1083块。废旧电池板集中收集后统一交生产厂家回收利用；产生一定量的废变压器油和含油抹布属于危险废物，依托升压站危废暂存间贮存，交由有危废处理资质的单位置。 ⑤生态环境：项目投产对所在地表生态的光照、空气流通量会产生一定影响，通过合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证生态系统正常发生光合作用；光伏方阵与地面保留足够的高度，可以有效环境项目运营对生态环境产生的影响，此外本项目不属于污染型工业项目，建成后无工业废气、废水排放。 ⑥光污染：本项目要求采用的光伏电池组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主。采取上述相关措施后无眩光，本项目产生的光污染对周围环境基本无影响。 4、相关政策规划符合性结论 本项目为太阳能发电项目。按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中第五类“新能源”中第1条“太阳能热发电集系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开光制造”中所列项目。本项目属于国家产业政策鼓励项目，符合国家产业政策。 根据《广东省产业机构调整指导目录（2007年本）》的规定，本项目属于“风力发电及太阳能、地热能、海洋能、生物质能等可再生资源开发系统”，为鼓励类。因此，本项目符合国家和广东省产业政策的要求。 5、环评总体结论 综上所述，连州市宏日盛大路边镇200MW综合利用光伏发电项目符合国家产业政策，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采用的各项污染治理防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。只要建设单位认真落实好各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度和实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。 二、建议 （1）根据“三同时”的要求，建设项目污染物处理设施的设计、施工必须与主体建筑的设计、施工同步进行，竣工时能同时投入使用，做到社会效益，环境效益和经济效益相统一。 （2）以上评价结果是根据委托方提供的规模、布局做出的，如委托方扩大规模、改变布局，委托方必须按照环保要求重新申报。 （3）搞好场内的绿化与环境卫生，配合环保部门做好环保工作。 （4）进一步加强场区绿化，在场区道路和空地广植树木、花草 （5）本次环评内容不包括项目拟配套建设的升压站及送出线路，项目涉及的有关升压站及送出线路等相关内容，在升压站和输变电线路在运行之前，均需要按照国家规定，委托有资质单位另行完成环境影响评价程序，并交由生态环境局审批。

附表1 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级R |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5） 其他污染物（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源 |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  |  |  | 网格模型□ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ ）t/a |  |  |  | NOx：（ ）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（ ）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs：（ ）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型R；水文要素影响型 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 R；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 R |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R |  |  |  |  | 一级 □；二级 £；三级 £ |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 R；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 R；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 R；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 R；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 R；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 £；夏季 R；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 R |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （）个 |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（5.0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （水温、pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 R；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 R；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 £；夏季 R；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 R：达标 R；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 R：达标 R；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 R：达标 R；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 R：达标 R；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 R 不达标区 □ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 R 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 R 水环境控制单元或断面水质达标 R 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 R 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 R；区域削减 □； 依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 R |  |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 R |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 R；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型R；生态影响型£；两种兼有£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地R；未利用地 |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （323.53）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降£；地面漫流£；垂直入渗；地下水位R；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类£；Ⅱ类£；Ⅲ类£；Ⅳ类R |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感£；较敏感£；不敏感R |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级£；二级£；三级£ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）£；b）£；c）£；d）£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | / |  | / |  | 表层 |  |
|  |  | 柱状样点数 | / |  | / |  | / |  |
|  | 现状监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618£；GB36600£；表D.1£；表D.2£；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E£；附录F£；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）£；b）£；c）£ 不达标结论：a）£；b）£ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障£；源头控制£；过程防控£；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“£”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 |  | 危险物质 |  | 名称 | 变压器油 |  |  | 废变压器油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 存在总量/t | 1.25 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境敏感性 |  | 大气 | 500m范围内人口数_______人 |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数_______人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______人 |  |
|  |  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1□ |  |  | F2□ |  |  |  |  | F3□ |  |
|  |  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1□ |  |  | S2□ |  |  |  |  | S3□ |  |
|  |  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1□ |  |  | G2□ |  |  |  |  | G3□ |  |
|  |  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1□ |  |  | D2□ |  |  |  |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  |  | Q值 | Q＜1R |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  |  |  | M值 | M1□ |  |  |  | M2□ |  |  | M3□ |  |  |  |  | M4□ |  |
|  |  |  |  | P值 | P1□ |  |  |  | P2□ |  |  | P3□ |  |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  |  |  | 大气 | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  |  | IV+□ |  | IV□ |  |  | III□ |  |  | II□ |  |  |  |  | IR |  |
| 评价等级 |  |  |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  | 三级□ |  |  |  |  | 简单分析R |  |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 |  |  | 有毒有害□ |  |  |  |  | 易燃易爆R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 |  |  | 泄漏R |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  |  | 大气□ |  |  |  |  | 地表水R |  |  |  |  |  | 地下水□ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  |  |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  | 经验估算法□ |  |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险预测与评价 |  |  | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  | AFTOX□ |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  |  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 | 最近环境敏感目标_____，到达时间______h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_____d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最近环境敏感目标_____，到达时间______d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  | （1）电站内储备一定数量吸油毡及应急空桶，若发生泄漏事件，及时采用吸油布覆盖吸附，将油污收集至应急空桶内。 （2）定期进行设备安全检查和鉴定，如发现异常现象，及时进行维修措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  | 环境风险可以接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |