清远市生态环境局文件

清环连州审〔2021〕  号

关于《清远市千地牲畜屠宰有限公司一期工程年屠宰加工30万头生猪建设项目

环境影响报告书》的批复

清远市千地牲畜屠宰有限公司：

你公司报批的《清远市千地牲畜屠宰有限公司一期工程年屠宰加工30万头生猪建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设性质属新建，位于清远连州市民族工业园内。项目主要建设一条全自动屠宰生猪生产线，生产规模为年屠宰加工30万头生猪。项目总占地面积为38275.65平方米，总建筑面积为15942.36平方米。总投资为7500万元，其中环保投资600万元。

- 根据报告书的评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给排水系统。废水主要包括屠宰废水、车辆冲洗废水、废气处理设施废水和生活污水。生活污水经化粪池处理后与其他生产废水一起进入厂内污水处理站（采用预处理+调节池+A2/O+A/O+化学除磷+砂滤+消毒工艺）处理。废水处理后水质达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）一级标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者较严值后排放。如排入九陂（园区）污水处理厂处理，须向我局报备。

（二）采取有效措施减少各类大气污染物排放。废气主要包括待宰栏、屠宰车间及污水处理站所产生的废气，天然气蒸汽发生器产生的燃烧废气。待宰栏、污水处理站和固废暂存间废气经收集后引入喷淋塔除臭装置处理，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值后通过15米高排气筒排放。天然气蒸汽发生器的燃烧废气达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建燃气锅炉标准后通过15米高排气筒排放。

厂界无组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值。

（三）优化厂区布局，选用低噪声设备，并对主要噪声源采取隔声、减振等减噪措施，确保运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）相关标准（南、西、北面3类，东面4类）。

（四）落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾交由环卫部门处理。猪粪便、屠宰过程中产生的猪毛、胃肠溶物、碎肉、油脂等废物统一收集后交由资源回收利用公司综合利用。屠宰过程中产生的不合格胴体、不合格内脏、病死猪交由无害化处理单位进行处理。污水处理过程中产生的污泥经统一收集后交由专业一般固废处置公司处理。一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求。

（五）制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制定严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，最大限度减少污染物的排放，设置足够容积的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成环境污染事故，确保环境安全。

（六）废水、废气中的污染物和固体废物的排放总量须符合省、市下达的总量控制要求。化学需氧量核定排放量10.973吨/年、氨氮核定排放量1.568吨/年；二氧化硫核定排放量0.126吨/年、氮氧化物核定排放量1.180吨/年。

（七）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，按报告书制定的监测计划定期开展环境监测，及时发现和解决项目运行过程可能出现的环境问题。

三、国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准，新规定执行。

四、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批项目环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应开展竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产。

- 七、项目在启动生产设施或发生实际排污之前，还应当对照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，登陆全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可证或填报排污登记表，取得排污许可后方可排放污染物。

清远市生态环境局

2021年1月26日

抄送：市发改局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住建局、

市市监局、市农业农村局、清远民族工业园管委会，清远市恒科环保有

限公司

清远市生态环境局连州分局                2021年1月26日印发