清远市生态环境局文件

清环连州审〔2021〕  号

关于《连州市财荣塑胶科技有限公司

改扩建项目环境影响报告书》的批复

连州市财荣塑胶科技有限公司：

你公司报批的《连州市财荣塑胶科技有限公司改扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设性质属改扩建，位于连州市九陂镇清远民族工业园连州市财荣塑胶科技有限公司现有厂区内。改扩建后生产规模为年产2000万个塑胶制品、2000吨改性复合材料、500万个五金制品、3万吨再生塑料、2000吨塑胶花盆、300吨色母粒。项目总占地面积为40000平方米，总建筑面积为22764平方米。总投资为2800万元，其中环保投资320万元。

- 根据报告书的评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中应重点做好以下工作：

- 按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给排水系统。废水主要包括清洗废水、喷淋装置废水、物料冷却废水、水帘柜置换废水、射流混动双级塔废水和生活污水。清洗废水、喷淋装置废水、物料冷却废水和射流混动双级塔废水均循环使用，定期外排，经自建污水处理站（采用物化+生物法）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准与九陂污水处理厂进水水质标准两者较严值后，排入九陂（园区）污水处理厂处理。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与九陂污水处理厂进水水质标准两者较严值后，排入九陂（园区）污水处理厂处理。水帘柜置换废水属于危险废物，应交由具有相应危险废物处置资质的单位处置，不外排。

- 采取有效措施减少各类大气污染物排放。废气污染源主要来自塑胶制品生产线、改性复合材料生产线、塑胶花盆生产线、再生塑料生产线、色母粒生产线和喷油丝印车间产生的废气。塑胶制品生产线中吸塑、吹塑工序废气经集气罩收集后引入“水喷淋+除雾+活性炭吸附装置”处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4有组织大气污染物排放限值后通过15米高排气筒排放。再生塑料车间二的熔融挤出有机废气和原料破碎的粉尘经集气罩收集后引入“射流混动双级塔+除雾+活性炭吸附装置”处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4有组织大气污染物排放限值后通过15米高排气筒排放。改性复合材料生产线、再生塑料车间一的再生塑料生产线和色母粒生产线的粉尘、有机废气经统一收集后引入“射流混动双级塔+除雾+活性炭吸附装置”处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4有组织大气污染物排放限值后通过15米高排气筒排放。注塑车间一有机废气、塑胶花盆生产线的熔融挤出有机废气、注塑车间二有机废气和破碎区废气，经统一收集后引入“射流混动双级塔+除雾+活性炭吸附装置”处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4有组织大气污染物排放限值后通过15米高排气筒排放。喷油丝印车间的喷漆房废气经水帘柜处理后，与车间内丝印及烘干废气引入“射流混动双级塔+活性炭吸附浓缩+脱附CO装置”处理，漆雾颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，挥发性有机物执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1第Ⅱ时段排放限值要求。

厂界无组织排放的粉尘、有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物排放限值。漆雾颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值。挥发性有机物执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值要求。无组织恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值的二级标准。

厂界内无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）排放限值要求。食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。

（三）优化厂区布局，选用低噪声设备，并对主要噪声源采取隔声、减振等减噪措施，确保运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。塑料边角料、碎屑回用于生产。金属边角料、废网筛、废包装袋外卖给回收公司进行综合利用。一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求。废活性炭、废机油及含油抹布、废手套、污泥、废催化剂、漆渣、浮渣、废MBR膜、废液压油、水帘柜置换废水属于危险废物，应当交由具有相应危险废物处置资质的单位处置。危险废物贮存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）的要求规范建设和维护使用。

（五）制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制定严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，最大限度减少污染物的排放，设置700立方米的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成环境污染事故，确保环境安全。

（六）废水、废气中的污染物和固体废物的排放总量须符合省、市下达的总量控制要求。挥发性有机物核定排放量8.9658吨/年，总量来源于《连州市挥发性有机物VOCs总量减排核算》方案。

（七）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，按报告书制定的监测计划定期开展环境监测，及时发现和解决项目运行过程可能出现的环境问题。

三、项目投入运行后，各级生态环境监管部门提出新的挥发性有机物收集治理要求时，必须严格执行。国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准，新规定执行。

四、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批项目环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应开展竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产。

- 七、项目在启动生产设施或发生实际排污之前，还应当对照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，登陆全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可证或填报排污登记表，取得排污许可后方可排放污染物。

清远市生态环境局

2021年3月19日

抄送：市发改局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住建局、

市市监局、清远民族工业园管委会，深圳市睿华环保科技有限公司

清远市生态环境局连州分局                 2021年3月19日印发