清远市生态环境局文件

清环连州审〔2021〕17号

关于《连州市大路边镇公公磊大理岩矿采掘

改建项目环境影响报告表》的批复

连州市新五洲矿业有限公司：

你公司报批的《连州市大路边镇公公磊大理岩矿采掘改建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设性质属改扩建，位于连州市大路边镇厚冲村巫山。项目在原有的露天开采矿区的基础上调整矿区和矿区范围，调整后划定的矿区范围为0.1673平方公里。开采方式从原来的露天开采改为地下开采，年开采大理岩5.2万吨。总投资为580万元，其中环保投资为50万元。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给排水系统。废水主要包括车辆清洗废水和生活污水。车辆清洗废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水经隔油隔渣池和三级化粪池处理，出水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，用于周边林地灌溉。

（二）采取有效措施减少各类大气污染物排放。废气包括井下废气和地面废气，主要采取湿法作业和洒水抑尘等防治措施，废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。食堂厨房油烟经油烟净化器处理，油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准。

（三）优化厂区布局，选用低噪声设备，并对主要噪声源采取隔声、减振等减噪措施，确保运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。开采废石在矿井内就地回填。沉淀池沉渣经沥干后用于填补路面的坑洼。厨余垃圾（含隔油隔渣池沉渣与废油脂）收集后交由餐厨垃圾收运服务企业处理。化粪池的污泥委托专业处理公司外运处理。一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。废机油、空机油桶、含油抹布和手套属于危险废物，应当交由具有相应危险废物处置资质的单位处置。危险废物贮存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）的要求规范建设和维护使用。

（五）制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制定严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，最大限度减少污染物的排放，设置足够容积的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成环境污染事故，确保环境安全。

（六）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，按报告表制定的监测计划定期开展环境监测，及时发现和解决项目运行过程可能出现的环境问题。

三、国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准，新规定执行。

四、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批项目环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应开展竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产。

- 七、项目在启动生产设施或发生实际排污之前，还应当对照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，登陆全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可证或填报排污登记表，取得排污许可后方可排放污染物。

清远市生态环境局

2021年6月16日

抄送：市发改局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住建局、

市市监局，广州意源环境评估有限公司

清远市生态环境局连州分局                2021年6月16日印发