清远市生态环境局文件

清环连州审〔2021〕28号

关于《连州市龙坪镇丘泉生态养殖场

建设1台2t/h生物质蒸汽锅炉项目

环境影响报告表》的批复

- 连州市龙坪镇丘泉生态养殖场：

- 你场报批的《连州市龙坪镇丘泉生态养殖场建设1台2t/h生物质蒸汽锅炉项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设性质属新建，位于连州市龙坪镇丘泉村连州市龙坪镇丘泉生态养殖场内。养殖场配置1台2吨/年的生物质锅炉，使用的燃料为生物质成型燃料。养殖场总占地面积为38000平方米，养殖面积为18000平方米。总投资为1000万元，其中环保投资为10万元。

- 二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给排水系统。废水主要为锅炉排污水和鱼塘养殖废水。锅炉排污水和鱼塘养殖废水经稳定塘处理，生活污水经三级化粪池处理，出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市杂用水水质标准的城市绿化要求后，回用作为厂区绿化用水及周边林地灌溉，不外排。

（二）采取有效措施减少各类大气污染物排放。废气主要为锅炉废气。锅炉废气经碱液喷淋+袋式除尘器收集处理后引至30米高的排气筒排放，废气排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中新建燃生物质成型燃料锅炉限值要求。

厂界无组织废气排放、稳定塘无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值。

（三）优化场区布局，选用低噪声设备，并对主要噪声源采取隔声、减振等减噪措施，确保运营期场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准（东面、南面、北面2类，西面4类）。

- （四）落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。生物质锅炉炉灰定期交由附近村民作为肥料。一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（五）制定严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，最大限度减少污染物的排放，设置足够容积的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成环境污染事故，确保环境安全。

（六）废水、废气中的污染物和固体废物的排放总量须符合省、市下达的总量控制要求。二氧化硫核定排放量0.16吨/年、氮氧化物核定排放量1.06吨/年。

- （七）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，按报告表制定的监测计划定期开展环境监测，及时发现和解决项目运行过程可能出现的环境问题。

- 三、国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准，新规定执行。

- 四、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

- 五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批项目环境影响评价文件。

- 六、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应开展竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产。

- 七、项目在启动生产设施或发生实际排污之前，还应当对照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，登陆全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可证或填报排污登记表，取得排污许可后方可排放污染物。

清远市生态环境局

2021年12月2日

抄送：市发改局、市工业和信息化局、市自然资源局、市市监局、

市农业农村局，清远市恒新环保技术有限公司

清远市生态环境局连州分局                2021年12月2日印发