- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  鑫荣（连州）粉体科技有限公司年产13万吨碳酸钙、1万吨滑石粉改扩建项目

建设单位（盖章）：鑫荣（连州）粉体科技有限公司

编制日期：       二〇二一年十二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鑫荣（连州）粉体科技有限公司年产13万吨碳酸钙、1万吨滑石粉改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 董进军 | 联系方式 | 13829222819 |
| 建设地点 | 广东 省（自治区） 清远连州 市 / 县（区） / 乡（街道）西江镇飞鹅坪工业区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 31 分 27.004 秒， 24 度 46 分 59.160 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 60、耐火材料制品制造；石墨及其他非金属矿物制品制造中的其他 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 6.67% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、相关政策相符性分析 改扩建项目属于非金属矿物制品业，经检索《产业结构调整指导目录(2019年本)》，改扩建项目不属于上述中的鼓励、限制或者淘汰类别，属于允许类，因此本项目建设符合产业政策。 - 2、“三线一单”相符性分析 （1）三线一单情况分析 ①生态保护红线 改扩建项目未占用《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》和《清远市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元，因此改扩建项目不涉及生态保护红线。 ②环境质量底线 改扩建项目周边大气环境质量、声环境质量均能满足相应的质量标准，地表水环境质量较差，根据环境影响分析内容可知，改扩建项目不产生生产废水，生活污水经处理后回用于厂区绿化灌溉，对环境影响较小。改扩建项目排放的各类污染物均达标排放，对环境影响较小，符合环境质量底线的要求。 ③资源利用上线 改扩建项目用水及用电均由市政供给，符合资源利用上线要求。 ④环境准入清单 改扩建项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止的项目，因此符合环境准入清单要求。 （2）与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（下称“方案”）相符性分析 改扩建项目位于连州市西江镇，属于方案中的“北部生态发展区”，同时其选址未占用“生态优先保护单元”，属于“一般管控单元”。根据方案的管控要求，具体如下表： 表1-2 改扩建项目与方案相符性分析 序号; 规定; 改扩建项目; 相符性. 1; ——区域布局管控要求。大力强化生态保护和建设，严格控制开发强度。重点加强南岭山地保护，推进广东南岭国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。推动绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，打造特色优势产业集群，积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。科学布局现代农业产业平台，打造现代农业与食品产业集群。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 改扩建项目位于连州市西江镇，主要生产碳酸钙和滑石粉，不涉及重金属及有毒有害污染物排放; 符合. 2; ——能源资源利用要求。进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江、韩江流域等重要控制断面生态流量保障目标。推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用，提高矿产资源开发项目准入门槛，严格执行开采总量指标管控，加快淘汰落后采选工艺，提高资源产出率。; 改扩建项目均使用电能; 符合. 3; ——污染物排放管控要求。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。北江流域严格实行重点重金属污染物减量替代。加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强养殖污染防治，推动养殖尾水达标排放或资源化利用。加快推进钢铁、陶瓷、水泥等重点行业提标改造（或“煤改气”改造）。加快矿山改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求，凡口铅锌矿及其周边、大宝山矿及其周边等区域严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。; 改扩建项目营运期产生的生活污水经过处理达标后排放至周边排水渠，项目不涉及氮氧化物、挥发性有机物、重金属的排放; 符合. 4; ——环境风险防控要求。强化流域上游生态保护与水源涵养功能，建立完善突发环境事件应急管理体系，保障饮用水安全。加快落实受污染农用地的安全利用与严格管控措施，防范农产品重金属含量超标风险。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。; 改扩建项目涉及的环境风险物质主要是柴油，在柴油储存区设置围堰或截流沟渠，配置消防沙、吸油毡等吸附应急物资，可有效应对柴油泄漏事故; 符合. 根据上述分析，改扩建项目满足《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的要求。 （3）《清远市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 改扩建项目位于连州市西江镇，属于方案中的“清远市北部地区”，同时其选址未占用“生态优先保护单元”，属于“一般管控单元”。根据方案的连州市西江镇一般管控单元管控要求，具体如下表。 表1-3 改扩建项目与清远市方案相符性分析 管控维度; 管控要求; 改扩建项目相符性; 相符性. 区域布局管控; 1-1.【产业/禁止类】禁止建设利用天然林资源开展的食（药）用菌生产项目。禁止新建烟煤和无烟煤开采洗选、其他黑色金属矿采选、铅锌矿采选、化学矿开采、木竹浆制造、其他合成材料、专项化学用品制造、水泥制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造、铁合金冶炼、有色金属压延加工等项目。 1-2.【产业/限制类】新建危险废物、一般工业固废、污泥、餐厨废弃物等固体废物综合利用及处置项目须与当地需求相匹配。 1-3.【产业/综合类】在不影响主导生态功能的前提下，生态保护红线及一般生态空间外，适度发展光伏发电项目。 1-4.【生态/禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-5.【生态/综合类】一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，和生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动，以及依法进行的人工商品林采伐和树种更新等经营活动。 1-6.【其他/综合类】根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。; 改扩建项目位于连州市西江镇，所在区域属于属于“一般管控单元”。改扩建项目非金属矿物制品业，不属于区域布局管控禁止和限制类项目; 符合. 能源资源利用; - 【矿产/限制类】新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。 - 【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 改扩建项目属于非金属矿物制品业，用地不涉及水域岸线范围; 符合. 污染物排放管控; 3-1.【水/综合类】加快西江镇污水配套管网建设，推进污水处理设施提质增效，推动污水处理量及入口污染物浓度“双提升”。 3-2.【水/综合类】规模以上畜禽养殖场、养殖小区应当依法对畜禽养殖废弃物实施综合利用和无害化处理。养殖专业户应当采取有效措施，防止畜禽粪便、污水渗漏、溢流、散落。 3-3.【大气/限制类】强化工业生产企业全过程环保管理，推进涉工业炉窑企业综合整治，全面加强有组织和无组织排放管控。 3-4.【大气/综合类】加强对矿山生产全过程的无组织排放管控，采取必要的降尘抑尘措施，如喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置、破碎加工机组车间全封闭等措施，减少矿区扬尘。 3-5.【其它/鼓励引导类】加强种植业化肥农药减量增效。; 改扩建项目生活污水经过达标处理后排放至周边排水渠。生产粉尘采用脉冲除尘器、布袋除尘器进行处理，堆场采用纱网覆盖、雾炮机降尘等措施减少无组织粉尘排放; 符合. 环境风险防控; 4-1.【固废/综合类】产生固体废物（含危险废物）的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物（含危险废物）贮存、运输、利用和处置过程中必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 4-2.【风险/综合类】强化西江镇污水处理厂管理，完善应急措施，定期开展突发环境事件应急演练，避免事故废水对纳污水体水质的影响。; 改扩建项目产生的固体废物暂存在设置的区域范围内，废矿渣对放区域加盖顶棚，地面做好硬底化措施。; 符合. 根据上述分析，改扩建项目满足《清远市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 改扩建项目位于原项目所在位置（原项目位于连州市西江镇飞鹅坪工业区），沿用原项目已建成的员工宿舍、办公楼、食堂等建筑物，不新增项目的总占地面积。本次改扩建拟在生产车间内新增1台破碎机、2套磨机系统、新增叉车12台、新增输送带2条、新增备用柴油发电机2台、2个100m3雨水收集池，碳酸钙产品的产能增加3万吨，取消原有项目的碳酸钡产品。改扩建后项目预计年产13万吨碳酸钙、1万吨滑石粉。 表2-1 主要建(构)筑物一览表 项目; 改扩建前; 改扩建后; 备注. 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 层数; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 层数. 生产车间; 8100; 8100; 1; 8100; 8100; 1; 钢制板房； 改扩建前后无变化。. 员工宿舍; 800; 2400; 3; 800; 2400; 3; 混凝土结构。改扩建前后无变化。. 办公楼; 720; 2160; 3; 720; 2160; 3; 混凝土结构。改扩建前后无变化。. 成品储存间; 2700; 2700; 1; 2700; 2700; 1; 钢制板房；改扩建前后无变化。. 搅拌车间; 1800; 1800; 1; 1800; 1800; 1; 钢制板房；改扩建前后无变化。. 原料堆场; 22800; /; /; 22800; /; /; 改扩建前后无变化. 厂内道路; 7500; /; /; 7500; /; /; 改扩建前后无变化. 绿化; 6700; /; /; 6700; /; /; 改扩建前后无变化. 雨水收集池; /; /; /; 100; 100; /; 改扩建后新增2个雨水收集池，单个收集池占地面积50m2，池深2m. 未利用地; 15580; /; /; 15480; /; /; 改扩建前后无变化. 总计; 66700; 17160; /; 66700; 17260; /; 改扩建前后无变化. 2、项目组成 项目主要工程组成见下表。 表2-2 项目主要工程组成情况一览表 序号; 项目; 组成. 1; 主体工程; 生产车间：生产碳酸钙和滑石粉，同时设置产品重质碳酸钙储存仓和柴油储存区. 搅拌车间：用于半成品搅拌，同时设置原料储存仓储存添加剂. 2; 公用工程; - 消防系统：利用原项目消防系统 - 给排水系统：主要来源于市政供水 - 供电系统：主要来源于市政供电. 3; 储运工程; 成品储存间：用于储存原料滑石粉和产品滑石粉. 原料堆场：用于堆放储存原料大白石、滑石等. 4; 行政管理和生活设施; 员工宿舍：共3层，在宿舍楼1楼设置饭堂. 办公楼：混凝土结构，共3层，建筑面积为2160m2. 5; 环保设施; 废水防治措施; 项目无生产废水产生；生活污水经三级化粪池处理达标后回用于厂区绿化灌溉. 废气防治措施; 破碎：在车间内设置喷淋降尘. 研磨系统：粉尘经过密闭收集后进入6套脉冲除尘处理，尾气通过一条15m高排气筒DA001排放. 搅拌机：粉尘经过密闭收集后进入15套布袋除尘器，未被处理的粉尘引至1套脉冲除尘器进一步处理，尾气通过一条15m高排气筒DA002排放. 备用柴油发电机尾气：经排烟管道引至楼顶排放. 堆场：纱网覆盖，设置喷淋和雾炮机降尘. 噪声防治措施; 设备合理布局、厂房隔声、基础减震. 固废防治措施; 生活垃圾收集桶；在原料堆场设置一个区域暂存废矿渣. 3、产品方案 本次改扩建取消原项目中的产品硫酸钡，增加碳酸钙产品的产能，改扩建后项目预计年产13万吨碳酸钙和1万吨滑石粉。 表2-3 产品情况一览表 产品名; 改扩建前; 改扩建后; 备注. 年产量; 产品规格; 最大储量; 储存方式; 储存位置; 年产量; 产品规格; 最大储量; 储存方式; 储存位置. 重质碳酸钙; 10万t; 800~3000目; 4000t; 袋装; 生产车间; 13万t; 800~3000目; 4000t; 袋装; 生产车间; 产能增加3万吨. 滑石粉; 1万t; 700~1250目; 500t; 袋装; 成品储存间; 1万t; 700~1250目; 500t; 袋装; 成品储存间; 不变. 硫酸钡; 1万t; 700~1250目; 500t; 袋装; 成品储存间; 0; /; 0; /; /; 该产品不再生产. 4、项目设备情况 项目改扩建前后的生产设备情况见下表。 表2-4 主要生产设备一览表 设备名称; 改扩建前; 改扩建后; 备注. 型号; 数量 （台）; 用途; 型号; 数量 （台）; 用途. 竖式研磨机; /; 4; 研磨; /; 6; 研磨; 新增2台. ATP超级分级机; /; 4; 产品分级; /; 6; 产品分级; 新增2台. 自动搅拌机; /; 7; 搅拌半成品; /; 15; 搅拌半成品; 新增8台. 空气压缩机; 200HP; 1; /; 200HP; 1; /; 无变化. 空气压缩机; 100HP; 2; 100HP; 2; /; 无变化. 破碎机; /; 2; 破碎块状原料; /; 3; 破碎块状原料; 新增1台. 叉车; /; 0; /; /; 12; 场内运输; 新增12台. 输送带; /; 0; /; /; 2; 传送原料; 新增2条. 柴油发电机; /; 0; /; /; 2; 场内发电; 新增2台. 5、项目原材料及能耗的消耗情况 （1）主要原料 项目改扩建前后消耗原辅料情况具体见下表。 表2-5 原辅材料情况一览表 原料; 改扩建前; 改扩建后; 备注. 最大储量; 年使用量; 储存位置; 来源; 最大储量; 年使用量; 储存位置; 来源. 大白石; 10万t; 10万t; 原料堆场; 外购; 12万t; 13万t; 原料堆场; 外购; 年使用量增加3万吨. 滑石; 5000t; 1万t; 原料堆场; 外购; 5000t; 1万t; 原料堆场; 外购; 无变化. 重晶石; 2000t; 9800t; 原料堆场; 外购; 0; 0; 原料堆场; 外购; 不再使用该原料. 添加剂（硬脂酸）; 100t; 200t; 成品储存间; 外购; 100t; 200t; 成品储存间; 外购; 无变化. 编织袋; 50万条; 350万条; 生产车间; 外购; 50万条; 370万条; 生产车间; 外购; 增加20万条. 主要原辅料理化性质： 大白石：主要成分是CaCO3。方晶系，晶体呈菱面体。集合体通常呈粒状，灰白色，化学性质与碳酸钙相似。 滑石：一种十分普遍的层状硅酸盐矿物，质软，具滑感，其摩氏硬度为1，密度为2.58～2.83g/cm3。滑石的化学性质稳定，有较高的电绝缘性和耐热性能，对油类具有强烈的吸附性。所以滑石被广泛应用于陶瓷、油漆、涂料、造纸、化妆品、塑料、橡胶以及石油工业。 添加剂：项目使用的添加剂为十八(烷)酸；硬脂酸，主要用于碳酸钙的搅拌工序。分子式：C18H36O2，分子量：284.48，可燃，具有刺激性，遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。工业上广泛使用未见有危害，有个别资料报道，对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。 （2）主要能耗 表2-6 公用工程主要能耗表 能源类型; 改扩建前; 改扩建后. 年消耗量; 来源; 年消耗量; 来源. 生活用水; 2450m3; 市政供水; 2450m3; 市政供水. 电; 70万度; 市政供电; 80万度; 市政供电+厂内备用柴油发电机. 柴油; 2.04t; 外购; 23.46t; 外购. 6、劳动定员和生产制度 项目改扩建后总定员不变，人数为80人，其中15人在厂内食宿，65人不在厂区内食宿。年工作300天，生产车间为三班制，每班8小时，每天工作时间24小时；办公室职工为一班制，每班8小时。 7、水平衡 项目新鲜用水（自来水）由市政供水管网供给。改扩建项目生产过程不新增用水，员工人数不变，不新增员工生活用水和生活污水。 项目总劳动定员为80人，其中15人在厂区食宿。根据广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），住宿员工用水量按140L/d·人计，不住宿员工用水量按办公楼无食堂和浴室用水定额通用值28m3/（人·a）计算，年工作日300天，生活用水量约为8.17m3/d(2450m3/a)，生活污水污染排放系数按0.8计，则生活污水产生量为6.54m3/d(1962m3/a)。生活污水经过三级化粪池处理后回用于厂内绿化灌溉，不外排。 8、厂区平面布置情况 改扩建后项目总用地面积66700m2，总建筑面积17260m2。厂区总体可分为生产车间、搅拌车间、办公楼、宿舍楼、员工堆场等。员工宿舍楼设置在厂区上风向，减少生产过程产生的污染物对员工的影响；在厂区内和厂界外种植绿化，起到美化环境和净化空气的作用。项目平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 改扩建项目不新增厂房，设备的安装不需要进行土建施工，施工期主要为设备安装，施工期污染物以少量施工扬尘、噪声、废弃包装材料为主，对外环境影响较小，本次评价不进行具体影响分析。 运营期： 图2-1 项目生产工艺流程及产排污环节图 图2-2 项目搅拌工序产排污环节图 生产工艺流程简介： （1）原石一破：通过破碎机进行一破，将其破碎成直径约50公分的矿石。 （2）原石二破：将一破后的原料通过破碎机进行二破，破碎成直径约10公分的矿石。 （3）原料输送：将二破后的原料由皮带机输送至研磨系统。 （4）研磨系统：二破后的碎石进入竖式研磨机机进行研磨，磨成约800目～3000目的超细碳酸钙粉。 （5）选粉装置：对研磨后的成品进行筛分。 （6）成品分级：成品按照目数不同，对其进行分级。 （7）成品包装：对研磨好的成品进行装袋，包装袋口紧密连接出料口。 （8）搅拌工序：由于部分成品分散性不好，需要添加分散剂搅拌后方能作为产品外销，需要对不合格成品加入分散剂后由自动搅拌机加工，再进行包装。 产污环节分析： 按照前述的工艺流程及产污环节说明，改扩建项目运营过程主要产污环节见下表： 表2-7 项目运营过程产污环节一览表 名称; 污染来源; 主要污染物. 废气; 破碎、研磨、搅拌、成品包装、原料堆场; 颗粒物. 运输机械; SO2、NOX、CO、颗粒物. 备用柴油发电机; SO2、NOX、烟尘. 废水; 员工日常生活; 生活污水. 噪声; 生产设备; 噪声. 固废; 地面清扫、除尘器; 粉尘. 设备维护; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、与改扩建有关的现有污染情况 鑫荣（连州）粉体科技有限公司位于连州市西江镇飞鹅坪工业区，于2007年9月委托连州市环境科学研究所编制《碳酸钙、滑石粉、硫酸钡粉体加工生产线项目环境影响评价报告表》(下称“原项目”)，并于2007年10月25日取得连州市环境保护局批复文件，批复文号为：连环【2007】70号。项目通过环评审批后，仅开工建设了干法研磨生产线，至今尚未建设湿法研磨生产线。项目于2009年7月2日对干法研磨生产线进行了环保验收，批复文号为：连环【2009】49号。在实行排污许可证制度后，原项目已按要求申领排污许可证。 由于原环评未对原项目的产排污源强进行具体核算，现根据原环评批复文件、原环保验收文件和企业现场勘查情况对原项目已验收的干法研磨生产线进行补充核算及分析。原项目实际生产及污染情况如下： 1、原有工程工艺流程 图2-3 原项目干法研磨生产工艺流程图 主要生产工艺简述： - 原石一破：通过破碎机进行一破，将其破碎成直径约50公分的矿石。 - 原石二破：将一破后的原料通过破碎机进行二破，破碎成直径约10公分的矿石。 （3）原料输送：将二破后的原料由输送带输送至研磨系统。 （4）研磨系统：二破后的碎石进入竖式研磨机机进行研磨，磨成约800目～3000目的超细碳酸钙粉。 （5）选粉装置：对研磨后的石粉进行筛分分级。 （6）成品收集：将经过选粉后的合格品与不合格品分别收集，不合格品收集运输至搅拌车间，合格品收集后作为成品包装外销。 （7）成品分级：选粉后，分散性不合格产品运输至搅拌系统里加入一定量的分散剂进行搅拌，搅拌均匀后再进行成品分级。 （8）成品包装：合格的成品直接通过出料口进入包装袋，包装好存放于成品仓库或者生产车间。 根据前文分析，原项目产排污排放及治理措施见下表。 表2-8 原有项目污染源治理措施汇总表 污染源; 治理措施. 废气; 干法研磨; 洒水降尘、设备密闭、生产设备内置脉冲除尘器. 搅拌工序; 设备密闭、配套布袋除尘器和脉冲除尘器. 破碎; 自然沉降，喷淋降尘，加强通风. 原料堆场; 设置喷淋、雾炮机洒水抑尘，设置纱网覆盖. 出料包装; 自然沉降，加强通风. 卸料、运输; 加强厂区绿化，洒水抑尘. 废水; 生活污水; 经过三级化粪池处理后排放. 噪声; 生产设备运作噪声; 对声源进行减振、消音和隔音处理，合理布局噪声源. 固废; 生活垃圾; 定点收集后定期交环卫部门统一清运. 废矿渣; 收集后做原材料加以回收利用. 除尘器尘渣; 收集后回用于生产工序. 地面清扫粉尘; 收集后交环卫部门统一清运. 2、原有项目污染源产排污情况 （1）大气污染源及源强分析 ①原石一次破碎粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章 粒料加工厂”，砂和砾石的一级、二级破碎和筛选，粉尘排放量为0.05kg/t破碎料，项目破碎量约为11.98万t/a，则一次破碎粉尘产生量为5.99t/a。根据一次破碎所产生粉尘的特点(白云石砂比重（2.8-2.9）较大，沉降速度较快)，无组织排放粉尘约90%因重力作用和距离衰减而沉降在车间地面，未沉降在地面的粉尘通过采取喷淋的方式进一步去除，喷淋除尘的效率为70%，沉降在地面的粉尘通过清扫的方式收集，则降落在地面的粉尘量为5.81t/a，最终以无组织形式排放的粉尘量为0.18t/a。 ②原石二次破碎粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章 粒料加工厂”，砂和砾石的一级、二级破碎和筛选，粉尘排放量为0.05kg/t破碎料，项目破碎量约为11.98万t/a，则二次破碎粉尘产生量为5.99t/a。根据二次破碎所产生粉尘的特点(白云石砂比重（2.8-2.9）较大但粒径较一次破碎粉尘小，因而沉降速度较一破破碎粉尘慢，沉降量较一破粉尘少)，无组织排放粉尘约85%因重力作用、距离衰减及厂房隔绝而沉降在车间地面，未沉降在地面的粉尘通过采取喷淋的方式进一步去除，喷淋除尘的效率为70%，沉降在地面的粉尘通过清扫的方式收集，则降落在地面的粉尘量为5.72t/a，最终以无组织形式排放的粉尘量为0.27t/a。 ③干法研磨工序产生的粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》及同类工程运营情况，结合项目工艺情况，研磨过程中粉尘产生量为0.25kg/t产品，项目产能为12万t/a，则研磨粉尘产生量为30t/a。 原项目每套磨机系统由一台竖式研磨机、一台ATP超级分级机及一个内置脉冲除尘器构成，磨机系统的研磨过程全程密闭，脉冲除尘器收集的粉尘回用于研磨工序。脉冲除尘器处理效率为95%，则原项目干法研磨工序未被处理的粉尘约为1.5t/a。 干法研磨工序粉尘经过脉冲除尘器处理后引至破碎机所在车间排放，该车间设置喷淋降尘，可将粉尘进一步去除，喷淋处理效率为70%，则原项目干法研磨工序粉尘的最终无组织排放量为0.45t/a，沉降在地面的粉尘量为1.05t/a。 ④搅拌工序产生的粉尘 原项目的搅拌工序在搅拌车间进行，由于研磨的成品分散性不好需要添加分散剂搅拌后方能作为产品外销。搅拌车间共设置7台自动搅拌机，每台搅拌机内置一个布袋除尘器，经过布袋除尘器处理后未被收集的粉尘进入一个脉冲除尘器进一步处理。全自动搅拌机设备运行全过程密闭，布袋除尘器收集的粉尘回用于搅拌工序。根据建设单位提供的资料，不合格品约为产能的25%，即3万吨。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》及同类工程运营情况，结合项目工艺情况，搅拌过程中粉尘产生量为0.25kg/t产品，不合格品约为3万t/a，则搅拌工序的粉尘产生量为7.5t/a。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数》-3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业，相应组合内袋式除尘工艺的平均去除效率为99.7%。原项目搅拌工序粉尘排放量约为0.0225t/a。 ⑤包装粉尘 产品和半成品在出料包装时会产生少量粉尘，其溢出少量部分粉尘经沉降作用后沉降在厂房区内地面，属于无组织排放粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》和类比相关资料，包装过程产生粉尘量按总物料量的0.0001%计，原项目每年需要包装产品为11万t/a，则出料口粉尘产生量为0.11t/a。 表2-9 原项目工艺粉尘的产生和排放情况 序号; 排放源; 产生量(t/a); 处理措施; 排放形式; 排放量(t/a). 1; 一次破碎粉尘; 5.99; 喷淋降尘、定期清扫; 车间内无组织排放; 0.18. 2; 二次破碎粉尘; 5.99; 0.27. 3; 研磨粉尘; 30; 配套脉冲除尘器、喷淋降尘; 0.45. 4; 搅拌粉尘; 7.5; 配套布袋除尘器、脉冲除尘器; 0.0225. 4; 包装粉尘; 0.11; /; 0.11. 5; 总计; 49.59; /; /; 1.0325. 由上述可知，原项目生产过程最终在厂内以无组织形式排放的粉尘排放量为1.0325t/a，除尘器收集粉尘35.9775t/a，地面清扫收集粉尘12.58t/a。 (2) 扬尘 ①堆场扬尘 原材料和废矿渣自然堆放，当空气干燥或者起风时会产生少量扬尘，由于原材料大部分为块状，质量较大，能产生扬尘的较少，且浓度很低，其产生量也不大，均属于无组织排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》粉尘产生量按0.02 kg/t计，堆存量为11.98万t，废矿渣堆存量为119.8t，则粉尘产生量为2.398t/a。由于原料堆场的粉尘粒径较大，对原料堆场进行喷淋降尘、雾炮机降尘、纱网覆盖等措施后，约80%的粉尘沉降在地面，以无组织形式排放的堆场扬尘约0.480t/a。 ②自卸汽车卸料扬尘 原材料在卸料过程中会产生扬尘，由于原材料大部分为块状，质量较大，能产生扬尘的较少，扬尘属无组织排放。 矿石在装卸过程中更易形成扬尘，自卸汽车卸料起尘量，推荐使用山西环保研究所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： Q=e0.61uM/13.5 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，清远地区取2.2m/s； M—汽车卸料量，t； 原项目运输量约为12万吨/年，车型以20吨为主，平均每年需0.6万辆次。根据上述经验公式计算可得自卸汽车卸料起尘量为5.67g/次，则年起尘量为0.034t/a。 （3）油烟废气 原项目日用餐人数约45人，年用餐300天。项目食堂厨房使用0＃轻柴油作为燃料，属于清洁燃料，燃料废气可忽略不计。据类比调查，人均用油量30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，项目油烟挥发率取3.0%，则食堂油烟废气的产生量约为0.012t/a。 原项目设置1套油烟净化器处理食堂油烟，处理效率约为60%；该油烟处理器配套的风机为4000m3 /h，日运行时间约为6h，则食堂厨房油烟污染物源强见下表。 表2-10 食堂厨房油烟污染源强 污染源; 污染物; 风量 (m3/h); 产生浓度 (mg/m3); 产生量 (t/a); 去除 效率; 排放浓度(mg/m3); 排放量 (t/a); 排放标准. 浓度限值 (mg/m3). 食堂; 油烟; 4000; 1.67; 0.012; 60%; 0.67; 0.005; 2.0. 3、原项目废水污染源及源强分析 生活污水：根据生产实际情况，原项目的劳动定员为80人，其中15人在厂区食宿。根据广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），住宿员工用水量按140L/d·人计，不住宿员工用水量按办公楼无食堂和浴室用水定额通用值28m3/（人·a）计算，年工作日300天，生活用水量约为8.17m3/d(2450m3/a)，生活污水污染排放系数按0.8计，则生活污水产生量为6.54m3/d(1962m3/a)。生活污水的主要污染物为CODCr、氨氮、SS、动植物油、氨氮等污染物，经化粪池处理后排放到周边排水渠。 原有项目生活污水水质及水量情况如下： 表2-11 原有项目生活污水水质情况 处理阶段; 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 化粪池处理前 （1962m3/a）; 产生浓度(mg/L); 250; 110; 100; 20; 50. 产生量(t/a); 0.491; 0.216; 0.196; 0.039; 0.098. 化粪池处理后 （1962m3/a）; 排放浓度(mg/L); 200; 99; 70; 19.4; 15. 排放量(t/a); 0.392; 0.194; 0.137; 0.038; 0.029. 4、原项目噪声污染源及污染源强分析 原项目噪声源主要为各种生产设备的运转噪声。 表2-12 原有项目噪声源强一览表 序号; 噪声源; 产生强度dB（A）. 1; 破碎机; 85~90. 2; 竖式研磨机; 85~90. 3; ATP超级分级机; 70~80. 4; 自动搅拌机; 75~85. 5; 空气压缩机100HP; 85~90. 6; 空气压缩机200HP; 85~90. 5、原项目固体废物污染源及污染源强分析 原项目产生的固废主要为员工生活垃圾、废矿渣、除尘器尘渣、沉淀池沉渣和地面清扫粉尘。 （1）废矿渣 根据建设单位提供资料和实际运行情况，废矿渣产生量约为矿石用量的1‰，原料矿石用量为11.98万吨，则废矿渣产生量约119.8t/a，收集后作为原材料回收利用。 （2）除尘器尘渣 根据前文原项目大气污染源源强分析，除尘器收集的尘渣约35.9775t/a，收集后回用于生产工序。 （3）地面清扫粉尘 原项目的原料一次破碎和二次破碎工序产生的粉尘采用靠自身重力自然沉降的方式，部分粉尘经喷淋后沉降在地面，沉降在地面的粉尘需进行清扫。根据前文原项目大气污染源源强分析，沉降在地面后清扫收集的粉尘量为12.58t/a，收集后交由环卫部门统一清运。 - （4）生活垃圾 - 原项目劳动定员80人，其中15人在厂区内食宿。根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8~1.5kg/人·d，办公垃圾为0.5~1.0kg/人·d，则原项目在厂区内食宿员工的生活垃圾产生量按1.2kg/人·d计算，不住宿的员工生活垃圾按0.8kg/人·d 计算，项目年工作300天，则原项目生活垃圾的产生量约为21t/a，收集后交由环卫部门统一清运。 6、原项目污染物排放汇总 表2-13 原项目污染物排放汇总表 类别; 污染因子; 排放量（t/a）. 废气; 干法研磨粉尘; 颗粒物; 0.45. 搅拌工序粉尘; 0.0225. 运输、卸料粉尘; 0.034. 破碎粉尘; 0.45. 出料包装; 0.11. 原料堆场; 0.480. 油烟废气; 油烟; 0.005. 废水; 生活污水; CODCr; 0.392. BOD5; 0.194. 氨氮; 0.038. 动植物油; 0.029. SS; 0.137. 固体废物; 一般固废; 废矿渣; 0. 除尘器尘渣; 0. 地面清扫粉尘; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; 0. 8、原项目产排污达标分析 原项目委托广东中能检测技术有限公司于2019年11月22日在项目厂界对废气、废水和噪声进行常规监测（监测报告编号：TR19110022），详见附件6-4。 根据附件可知，原项目正常运行的情况下，厂界的颗粒物浓度为0.05~0.1mg/m3，未超出广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放限值；生活污水排放口的各项监测因子均达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；厂界的噪声测量值为55.0~58.3dB（A），厂界东面、西面、南面的噪声值达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准、厂界北面能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准。 9、原项目存在的问题及以新代老措施 经现场检查，目前企业运营过程中主要存在的问题及以新带老措施如下表。 表2-14 原项目存在的问题及本次以新代老措施 类别编号; 问题分类; 现场发现的问题描述; 以新代老措施. 1; 原料堆场问题; 原料堆场的初期雨水没有收集处理; 新增2个雨水收集池，并在原料堆场四侧设置截排水沟，与雨水收集池连通. 2; 排放口规范化问题; 废水排放口未规范化; - 按相关规范要求设置排放口标识牌。. 3; 雨污分流情况; 雨水和污水未完全分流，混合排放，导致采样不规范；生活污水只经三级化粪池处理后外排，废水源强见表2-11，出水不能达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; 另外用管道将生活污水单独收集，，生活污水经化粪池处理后进入一体化处理设施进一步处理，使出水能达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准. 二、区域主要环境问题 改扩建项目位于连州市西江镇飞鹅坪工业区，地理位置见附图1。项目东北侧为国道G323，交通便利；项目东南面为林地；项目西北面为厂房；项目西南面为未利用地及厂房。详见附图。 与改扩建项目有关的主要污染源为周边工业企业产生的废水、噪声、废气、固体废物等，项目北侧G323上来往车辆产生的噪声、汽车尾气，周边村庄居民产生的生活污水、生活垃圾等。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境 根据《关于确认我市环境空气质量功能区划分的函》(清环函[2011]317号)，项目所在地属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准。 （1）常规污染物 本次评价常规污染物环境质量现状数据引用清远市生态环境局官网公布的《2020年1-12月清远市各县（市、区）空气、水环境质量状况发布》中连州市环境空气质量状况的数据，具体见下表。 表3-1 2020年连州市大气环境现状 单位：µg/m3 监测因子; 项目; 现状浓度; 评价标准; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年均浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年均浓度; 38; 70; 54.3; 达标. PM2.5; 年均浓度; 25; 35; 71.4; 达标. CO; 百分位数24小时平均; 1000; 4000; 25; 达标. 臭氧; 百分位数日8小时平均; 124; 160; 77.5; 达标. 根据上表可知，项目所在区域连州市的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧六项基本污染物均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018修改单的二级标准，所在区域为环境空气质量达标区。 （2）特征污染物 本项目的特征因子为TSP。本次环评对大气环境质量现状的特征因子评价采取现场实测的形式。建设单位委托江门中环检测技术有限公司于2020年3月13日~19日对TSP进行补充监测。其他污染物补充监测点位基本信息见表3-2和附图7，监测结果见表3-3。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 - 监测点名称; - 监测点编号; - 监测因子; - 相对厂址方位; - 相对厂界距离; - 备注. - 项目所在地; - G1; - TSP; - /; - /; - 实测. - 大田村; - G2; - TSP; - 东南侧; - 955m; - 实测. - 表3-3 其他污染物监测结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准 mg/m3; 监测浓度范围 mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率 %; 达标情况. G1; TSP; 24h; 0.3; 0.115~0.138; 46%; 0; 达标. G2; 24h; 0.3; 0.0983~0.126; 42%; 0; 达标. 评价区内监测点的TSP的监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及及2018修改单的二级标准要求，说明评价区域大气环境质量现状良好。 2、地表水环境 根据项目附近地表水走向判断（见附图5）可知，项目周边的地表水体最终汇入步津水。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），步津水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。 本项目对步津水的环境质量现状评价采取引用数据的形式，引用《连州市星子河流域水电发展规划环境影响报告书》的检测报告（报告编号：TCWY检字（2020）第1029025号，监测时间：2020年10月29日~31日），数据统计详见下表。 表3-4 地表水现状监测断面布设说明 点位; 河流; 位置; 与项目最近距离; 坐标. W1; 步津水; 江咀村; 北侧，约13.7km; E112°31′24.18″，N24°54′30.97″. 表3-5 水环境质量数据统计（单位除pH为无量纲、水温为℃，其余为mg/L） 监测断面; W1; Ⅱ类标准. 监测日期; 10.29; 10.30; 10.31. 水温; 19.4; 19.7; 18.4; /. pH值; 6.91; 6.97; 6.97; 6~9. 溶解氧; 6.5; 6.0; 6.4; ≥6. CODCr; 7; 8; 6; ≤15. BOD5; 1.5; 1.7; 1.3; ≤3. 氨氮; 0.156; 0.189; 0.168; ≤0.5. 总磷; 0.02; 0.02; 0.04; ≤0.1. SS*; 9; 10; 12; ≤25. 挥发酚; 0.0003; 0.0005; 0.0005; ≤0.002. 石油类; 0.04; 0.04; 0.05; ≤0.05. LAS; ND; ND; ND; ≤0.2. 高锰酸盐指数; 2.0; 1.9; 1.8; ≤4. 总氮; 0.44; 0.44; 0.48; ≤0.5. *SS标准值参考《地表水资源质量标准》(SL63-94)“表3.0.1-1地表水资源质量标准值”中的二级标准的要求。 *ND表示检测浓度低于检出限. 表3-6 水质标准指数计算结果 监测断面; W1. 监测日期; 10.29; 10.30; 10.31. pH值; 0.09; 0.03; 0.03. 溶解氧; 0.92; 1.00; 0.94. CODCr; 0.47; 0.53; 0.4. BOD5; 0.5; 0.57; 0.43. 氨氮; 0.312; 0.378; 0.336. 总磷; 0.2; 0.2; 0.4. SS; 0.36; 0.40; 0.48. 挥发酚; 0.15; 0.25; 0.25. 石油类; 0.8; 0.8; 1.0. LAS; 0.125; 0.125; 0.125. 高锰酸盐指数; 0.5; 0.475; 0.45. 总氮; 0.88; 0.88; 0.96. 根据监测统计结果可知，步津水监测断面的各个监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类水质标准的要求，说明步津水水环境质量现状良好。 3、声环境 项目所在区为工业活动较多的农村地区，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，项目属于声环境功能2类区和4a类区，项目厂界西面、东面、南面声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，项目厂界北面为G323国道，属于声环境功能4a类区，执行4a类标准。本项目委托江门中环检测技术有限公司于2020年03月13日~14日对项目边界声环境进行监测。监测结果详见下表。 表3-7 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 03月13日; 03月14日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目北侧边界外1m处; 53.6; 43.5; 54.7; 44.0. 4a类标准; 70; 50; 70; 50. N2; 项目东侧边界外1m处; 51.4; 40.6; 52.9; 41.8. N3; 项目西侧边界外1m处; 55.6; 46.6; 54.3; 45.7. N4; 项目南侧边界外1m处; 56.2; 45.2; 55.1; 45.9. 2类标准; 60; 50; 60; 50. 根据本次环境噪声现状监测结果可知，项目厂界西面、东面、南面声环境实测值达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准；厂界北面声环境实测值达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准。厂界声环境没有出现超标现象，说明项目所在地声环境质量良好。 4、土壤环境 项目位于清远市连州市西江镇飞鹅坪工业区，项目所在地块属于建设用地。因此，项目所在地块的土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值。 为了了解项目所在区域的土壤环境质量现状，建设单位委托同创伟业（广东）检测技术股份有限公司于2020年4月12日对项目范围内3个点的土壤进行采样监测。监测点位分布见表3-8，监测及评价结果见表3-9。 表3-8 土壤监测点位一览表 编号; 监测点名称; 监测因子; 点位类型. T1; 厂区内北侧; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍; 表层样. T2; 厂区内中部; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2二氯乙烯、反-1,2二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等45项; 表层样. T3; 厂区内东侧; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍; 表层样. 表3-9 厂区内土壤监测结果统计表 监测因子; 监测结果（mg/kg）; 标准指数（无量纲）; 第二类用地 筛选值（mg/kg）. T1厂区内北侧; T2厂区内中部; T3厂区内东侧; T1厂区内北侧; T2厂区内中部; T3厂区内东侧. 2-氯酚; /; ND; /; /; /; /; 2256. 硝基苯; /; ND; /; /; /; /; 76. 萘; /; ND; /; /; /; /; 70. 苯并(a)蒽; /; ND; /; /; /; /; 15. 䓛; /; ND; /; /; /; /; 1293. 苯并(b)荧蒽; /; ND; /; /; /; /; 15. 苯并(k)荧蒽; /; ND; /; /; /; /; 151. 苯并(a)芘; /; ND; /; /; /; /; 1.5. 茚并 (1,2,3-cd) 芘; ND; /; /; /; /; 15. 二苯并(ah)蒽; /; ND; /; /; /; /; 1.5. 氯乙烯; /; ND; /; /; /; /; 37. 氯甲烷; /; ND; /; /; /; /; 0.43. 1,1-二氯乙烯; /; ND; /; /; /; /; 66. 二氯甲烷; /; ND; /; /; /; /; 616. 反式1,2-二氯乙烯; /; ND; /; /; /; /; 54. 1,1-二氣乙烷; /; ND; /; /; /; /; 9. 顺式-1,2-二氯乙烯; /; ND; /; /; /; /; 596. 氯仿; /; ND; /; /; /; /; 0.9. 1,1,1-三氯乙烷; /; ND; /; /; /; /; 840. 四氯化碳; /; ND; /; /; /; /; 2.8. 苯; /; ND; /; /; /; /; 4. 1,2-二氯乙烷; /; ND; /; /; /; /; 5. 三氯乙烯; /; ND; /; /; /; /; 2.8. 1,2-二氯丙烷; /; ND; /; /; /; /; 5. 甲苯; /; ND; /; /; /; /; 1200. 1,1,2-三氯乙烷; /; ND; /; /; /; /; 2.8. 四氯乙烯; /; ND; /; /; /; /; 53. 氯苯; /; ND; /; /; /; /; 270. 乙苯; /; ND; /; /; /; /; 10. 1,1,1,2-四氯乙烷; /; ND; /; /; /; /; 28. 间对二甲苯; /; ND; /; /; /; /; 570. 邻二甲苯; /; ND; /; /; /; /; 640. 苯乙烯; /; ND; /; /; /; /; 1290. 1,1,2,2-四氯乙烷; /; ND; /; /; /; /; 0.5. 1,2,3三氯丙烷; /; ND; /; /; /; /; 6.8. 1,4-二氯苯; /; ND; /; /; /; /; 20. 1,2-二氯苯; /; ND; /; /; /; /; 560. 砷; 25.7; 28; 16.6; 0.4283; 0.4667; 0.2767; 60. 汞; 0.512; 0.701; 0.3; 2 0.0135; 0.0184; 0.0079; 38. 铜; 59; 78; 40; 0.0033; 0.0043; 0.0022; 18000. 铅; 69; 67; 62; 0.0863; 0.0838; 0.0775; 800. 镍; 96; 128; 42; 0.1067; 0.1422; 0.0467; 90. 镉; 0.55; 0.45; 0.5; 0.0085; 0.0069; 0.0077; 65. 六价铬; ND; ND; ND; /; /; /; 5.7. 备注：“ND”表示未检出或低于检出限。. 由上述监测结果可知，项目用地范围内的3个土壤监测点位的监测因子的监测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值，说明项目所在区域的土壤环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目最近敏感点为东北侧240m的塘梨坑村，因此项目厂界外500米范围内属于农村地区中人群较集中的区域，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标。 表3-10 主要环境保护目标 2、声环境保护目标 保护目标; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对场址距离/m. 飞鹅坪; 人群，约120人; 大气二类区，居住区; 西北侧; 430. 塘梨坑; 人群，约60 人; 大气二类区，居住区; 东北侧; 240. 项目最近敏感点为东北侧240m的塘梨坑村，因此项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境保护目标 项目不新增用地，不存在重点保护动植物等。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目营运期的生活污水经三级化粪池处理后进入一体化处理设施，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排放至周边排水渠。 表3-11广东省地方标准《水污染物排放限值》(摘录) 单位：mg/L 标准值; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 第二时段一级标准; ≤90; ≤20; ≤60; ≤10; ≤10. 2、废气 （1）项目生产过程中运输机械产生的尾气、无组织生产粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二时段无组织排放监控浓度限值标准，具体见表3-12。 （2）项目干法研磨工序、搅拌工序产生的有组织粉尘广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准排放限值，具体见表3-12。 （3）备用柴油发电机的尾气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准排放限值，具体见表3-12。 表3-12 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（摘录） 污染物; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 有组织排放. 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h. 颗粒物; ≤1.0; 120; 20; 4.8. SO2; ≤0.40; 500（其它）; 60; 45. 氮氧化物; ≤0.12; 120（其它）; 60; 13. CO; ≤8.0; 1000; 20; 71. 3、噪声 项目营运期，厂界西面、东面、南面噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))，厂界北面临近国道G323，厂界北面噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准(昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A))。 4、固体废物 改扩建项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB1 8599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单和《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、水污染物总量指标：原项目的生活污水经过三级化粪池处理后排放到周边排水渠，改扩建项目生活污水经三级化粪池处理后进入一体化处理设施，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排放至周边排水渠。因此，无需申请水污染物总量控制指标。 项目改扩建前后水污染物总量指标变化情况如下： 表3-13 改扩建前后水污染物排放量一览表 污染物; 原项目; 改扩建项目; 变化量. COD; 0.48t/a; 0.254t/a; -0.226t/a. 氨氮; 0.053t/a; 0.025t/a; -0.028t/a. 备注：原项目排放量为原环评的数据。. - 大气污染物总量指标：改扩建项目无需申请大气污染物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目不新增厂房，在厂区现有厂房内进行改扩建，不需要进行土建施工，施工期主要为设备安装，施工期污染物以少量施工扬尘、噪声、废弃包装材料为主。对周围环境污染较小，故本环评不再对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 根据改扩建项目生产工艺情况，项目废气主要为破碎、研磨、搅拌、成品包装、原料装卸和原料堆场产生的粉尘（颗粒物），柴油发电机尾气。改扩建项目产排污环节、污染物种类、治理设施及排放口基本情况具体见下表： 表4-1 项目废气产排污环节名称、污染物种类、排放方式及污染治理设施一览表 主要生产单元; 产污设施; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 是否为可行技术; 排放口编号. 研磨系统; 竖式研磨机; 颗粒物; 有组织; 脉冲除尘器; 是; DA001. 搅拌; 自动搅拌机; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器+脉冲除尘器; 是; DA002. 破碎; 破碎机; 颗粒物; 无组织; 喷淋; /; /. 出料包装; 颗粒物; 无组织; /; /; /. 卸料、运输; 颗粒物; 无组织; /; /; /. 堆场; 颗粒物; 无组织; 喷淋、雾炮机; /; /. （1）废气源强情况 ①生产线破碎工序产生的粉尘 A、一次破碎粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章 粒料加工厂”，砂和砾石的一级、二级破碎和筛选，粉尘排放量为0.05kg/t破碎料，改扩建项目一次破碎量约为14万t/a，则一次破碎粉尘产生量为7.0t/a。 根据一次破碎所产生粉尘的特点(白云石砂比重（2.8-2.9）较大，沉降速度较快)，无组织排放粉尘约90%因重力作用和距离衰减而沉降在车间地面，未沉降在地面的粉尘通过采取喷淋的方式进一步去除，喷淋除尘的效率为70%，沉降在地面的粉尘通过清扫的方式收集，则降落在地面的粉尘量为6.79t/a，最终以无组织形式排放的粉尘量为0.21t/a。 B、二次破碎粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章 粒料加工厂”，砂和砾石的一级、二级破碎和筛选，粉尘排放量为0.05kg/t破碎料，改扩建项目二次破碎量约为14万t/a，则二次破碎粉尘产生量为7.0t/a。 根据二次破碎所产生粉尘的特点(白云石砂比重（2.8-2.9）较大但粒径较一次破碎粉尘小，因而沉降速度较一破破碎粉尘慢，沉降量较一破粉尘少)，无组织排放粉尘约85%因重力作用、距离衰减及厂房隔绝而沉降在车间地面，未沉降在地面的粉尘通过采取喷淋的方式进一步去除，喷淋除尘的效率为70%，沉降在地面的粉尘通过清扫的方式收集，则降落在地面的粉尘量为6.685t/a，最终以无组织形式排放的粉尘量为0.315t/a。 ②干法研磨粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》及同类工程运营情况，结合项目工艺情况，研磨过程中粉尘产生量为0.25kg/t产品，改扩建项目产能为14万t/a，则干法研磨粉尘产生量为35t/a。 改扩建项目新增2套磨机系统，改扩建后共有6套磨机系统。每套磨机系统由一台竖式研磨机、一台ATP超级分级机及一个内置脉冲除尘器构成。磨机系统的研磨过程全程密闭，密闭收集的粉尘进入脉冲除尘器处理后通过一根15m高排气筒DA001排放。集气罩收集效率以100%计算，脉冲除尘器处理效率为95%，则研磨工序的废气产排情况见下表： 表4-2 干法研磨工序废气产排情况 污染物; 排气筒编号; 总风量m3/h; 产生情况; 处理 效率%; 排放情况. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 颗粒物; DA001; 12000; 35; 4.86; 405; 95; 1.75; 0.243; 20.25. ③搅拌粉尘 项目的搅拌工序在搅拌车间进行，由于研磨的成品分散性不好需要添加分散剂搅拌后方能作为产品外销。改扩建项目在搅拌车间新增8台自动搅拌机，改扩建后共设置15台自动搅拌机。每台搅拌机内置一个布袋除尘器，经过布袋除尘器处理后未被收集的粉尘进入一个脉冲除尘器进一步处理，尾气通过一根15m高排气筒DA002排放。根据建设单位提供的资料，不合格品约为产能的25%，即3.5万吨。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》及同类工程运营情况，结合项目工艺情况，搅拌过程中粉尘产生量为0.25kg/t产品，不合格品约为3.5万t/a，则搅拌工序的粉尘产生量为8.75t/a。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数》-3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业，相应组合内袋式除尘工艺的平均去除效率为99.7%。全自动搅拌机设备运行全过程密闭，集气罩收集效率以100%计算，则搅拌工序的废气产排情况见下表： 表4-3 搅拌工序废气产排情况 污染物; 排气筒编号; 总风量m3/h; 产生情况; 处理 效率%; 排放情况. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 颗粒物; DA002; 20000; 8.75; 1.22; 61; 99.7; 0.03; 0.004; 0.18. ④包装粉尘 产品和半成品在出料包装时会产生少量粉尘，包装袋套在出料口，近似于密闭出料，不敞开操作，极少量粉尘通过包装袋的缝隙逸散，经沉降作用后沉降在厂房区内地面，属于无组织排放粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》和类比相关资料，包装过程产生粉尘量按总物料量的0.0001%计，改扩建项目每年需要包装产品为14万t/a，则出料口粉尘产生量为0.14t/a。 ⑤扬尘 A、堆场扬尘 原材料自然堆放，当空气干燥或者起风时会产生少量扬尘，由于原材料和废矿渣大部分为块状，质量较大，能产生扬尘的较少，且浓度很低，其产生量也不大，均属于无组织排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，粉尘产生量按0.02 kg/t计，原矿石堆存量为14万t，废矿渣堆存量为140t，则粉尘产生量为2.8t/a。由于原料堆场的粉尘粒径较大，对原料堆场进行喷淋降尘、雾炮机降尘、纱网覆盖等措施后，约80%的粉尘沉降在地面，沉降量为2.24t/a，可以用于生产。最终以无组织形式排放的堆场扬尘约0.56t/a。 B、自卸汽车卸料扬尘 原材料在卸料过程中会产生扬尘，由于原材料大部分为块状，质量较大，能产生扬尘的较少，扬尘属无组织排放。 矿石在装卸过程中更易形成扬尘，自卸汽车卸料起尘量，推荐使用山西环保研究所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： Q=e0.61uM/13.5 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，清远地区取2.2m/s； M—汽车卸料量，t； 改扩建项目运输量约为14万吨/年，车型以20吨为主，平均每年需0.7万辆次。根据上述经验公式计算可得自卸汽车卸料起尘量为5.67g/次，则年起尘量为0.040t/a。 C、交通扬尘 项目原料和产品的运输量大，运输车辆进出厂区、卸车过程中，扬尘将对厂区环境造成影响。本评价建议企业对运输车辆加强管理，对运输车辆应当采取遮盖措施，防止遗洒及扩散；原材料在运输过程中适当洒水，防止起尘；进厂车辆加强管理，并冲洗车辆，道路经常洒水，尽量减少道路扬尘的产生。 ⑥运输机械废气 项目内使用叉车对原料、产品进行场内运输。柴油燃烧会产生一氧化碳、氮氧化物、颗粒物等污染物，会对大气造成不良影响。项目燃料选用0＃轻柴油(0号轻质柴油的密度在20℃，一般是0.84-0.86g/cm3之间，取0.85g/cm3)，项目柴油年用量为15.3t。 根据《环境保护计算手册》柴油车污染物排放系数可计算，改扩建项目运输机械尾气污染物产生量，改扩建项目污染物产生情况详见下表。 表4-4 运输机械尾气污染物汇总表 污染物; 排污系数 (kg/1000L); 年产生量 (kg/a); 年排放量 (kg/a). SO2; 4.79; 86.22; 86.22. NOX; 26.6; 478.8; 478.8. CO; 7.19; 129.42; 129.42. 颗粒物; 11.38; 204.84; 204.84. ⑦备用柴油发电机废气 项目设置2台800kW柴油发电机，位于生产车间的配电房中，柴油发电机燃油(柴油)总耗量为200L/h，燃料选用0＃轻柴油(0号柴油的密度在20℃，一般是0.84-0.86g/cm³之间，取0.85 g/cm3)，根据《普通柴油》(GB253-2015)中规定，从2018年1月1日开始，普通柴油硫含率的最大值为0.001%。柴油发电机只在停电时用，停电的可能性较小，项目发电机启用的几率不大，预计柴油发电机每月使用时间约4小时，一年使用48小时。则改扩建项目年使用柴油量约为8.16t/a。 备用发电机组烟气中的主要污染因子为SO2、NOx和烟尘，其源强计算参考《环境影响评价工程师职业资格等级培训材料——社会区域类环境影响评价》的有关数据，采用一般燃料燃烧过程中大气污染物产生系数：SO2为20Skg/t油，烟尘为0.1kg/t油（按柴油灰分≤0.01%计算），NOx为2.92kg/t油。 根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约11Nm3，一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20Nm3。 备用柴油发电机运行时产生的废气由抽烟机抽至生产车间楼顶排放，具体排放情况见表4-6。 表4-5 柴油发电机排污系数表 污染物; 柴油发电机. 二氧化硫(SO2); 20S*(kg/t). 氮氧化物(NOX); 2.92(kg/t). 烟尘; 0.1(kg/t). 烟气; 20000(Nm3/t). 表4-6 柴油发电机尾气污染物汇总表 污染物; 处理前; 处理后; 执行标准 (mg/m3). 产生浓度 (mg/m3); 年产生量(kg/a); 产生速率 (kg/h); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 年排放量(kg/a). SO2; 1; 0.00163; 0.00003; 0.00003; 1; 0.00163; 500. NOX; 146; 23.8272; 0.4964; 0.4964; 146; 23.8272; 120. 烟尘; 5; 0.816; 0.017; 0.017; 5; 0.816; 120. 烟气; 163200Nm3; 163200Nm3; /. （2）粉尘废气处理技术可行性 ①布袋除尘器 布袋除尘器的工作原理：含尘气体由下部敞开式法兰进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰仓，含尘气体经滤袋过滤，颗粒物阻留于袋表，净气经袋口到净气室，由风机排入大气。当滤袋表面的颗粒物不断增加，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，赋予袋表的颗粒物迅速脱离滤袋落入灰仓，颗粒物由卸灰阀排出。参考相关文献，布袋除尘对颗粒物的处理效率可达到98%以上。 ②脉冲除尘器 - 脉冲除尘器工作原理：脉冲除尘器属于布袋除尘器的一种，布袋除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数》-3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业，相应组合内袋式除尘工艺的平均去除效率为99.7%。 综上所述，改扩建项目采取布袋除尘器和脉冲除尘器处理粉尘是可行的。 ③堆场粉尘 根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《清远市实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》的相关要求，改扩建项目的原料矿石和废矿渣堆放在原料堆场，矿石为块状，产生扬尘的可能性较小。因此，改扩建项目对原料堆场采取以下防尘措施用纱网对矿石进行覆盖，且在原料堆场内设置雾炮机，在原料堆场四周设置雾化喷淋，可以进一步降低扬尘量，满足相关的防尘措施要求，不会对周围大气环评造成明显影响。 （3）废气排放口 改扩建项目废气排放口基本情况见下表： 表4-7 废气排放口情况 排气筒编号; 名称; 类型; 地理坐标; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. DA001; 研磨废气排放口; 一般排放口; E112°31′25.33″，N24°47′0.97″; 15; 0.6; 常温. DA002; 搅拌废气排放口; 一般排放口; E112°31′28.25″，N24°46′57.67″; 15; 0.7; 常温. （4）监测要求 项目废气排放标准及监测要求具体见下表。 表4-8 废气监测要求情况 排气筒编号; 污染因子; 监测频次; 监测点位; 执行标准. 标准值; 标准名称. DA001; 颗粒物; 一年一次; 除尘系统处理后; 120mg/m3; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准限值. DA002; 颗粒物; 一年一次; 除尘系统处理后; 120mg/m3. 无组织; 颗粒物; 一年一次; 厂界四侧; 1.0mg/m3; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值. - 2、废水 （1）废水源强情况 ①生活污水 改扩建项目劳动定员不变，生活污水产生量为6.54m3/d(1962m3/a)，经三级化粪池处理后进入一体化处理设施，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排放至周边排水渠。生活污水主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、动植物油，其水污染物产生及排放情况见下表。 表4-9 生活污水污染物产排情况 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 执行标准（mg/L）. CODCr; 250; 0.318; 0.204; 90; 0.114; 90. BOD5; 110; 0.140; 0.115; 20; 0.025; 20. SS; 100; 0.127; 0.051; 60; 0.076; 60. 氨氮; 20; 0.025; 0.012; 10; 0.013; 10. 动植物油; 50; 0.064; 0.051; 10; 0.013; 10. ②初期雨水 参考《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）的要求，化工企业应收集初期雨水（一次降雨过程中的前10~20min降水量）进行收集并处理达标后方可排放。 - 雨水暴雨强度采用清远市暴雨强度公式： - q=2510.88(1+0.471lgp)(t+10.302)0.678 其中：q—雨水暴雨强度（L/s·ha）； P—重现期，2年； t=t1+mt2； t1—地面集雨时间，15min； m─折减系数，取m=2.0； t2—管（渠）内雨水流动时间，2.5min； 计算得暴雨量为283.77L/s·hm2。 B.暴雨天气下的雨水量的计算公式： Q=Ψ·F·q 式中：Q—雨水设计流量（L/s）； Ψ—平均径流系数，硬底化地面取0.8； F—汇水面积（ha）。根据《化工企业初期雨水污染防治》，刘明清（环境保护部华南环境科学硏究所，广州510655），初期雨水污染汇流区主要指露天生产装置区、露天罐区、厂內运输车辆经过的道路等可能产生跑冒滴漏且受雨水冲刷的区域，有遮盖的装置区、化学品装卸台、埋地罐区等区域，由于不受雨水冲刷，不应视为污染雨水汇流区，因此改扩建项目的污染雨水汇流区主要为厂区内车辆经过道路，汇水面积为7500m2。 计算得雨水设计流量约为170.26L/s。 本评价只考虑连续性降雨的初期雨水，取前15min进行估算，则改扩建项目最大初期雨水量为153.3m3/次。初期雨水经雨水截流沟收集至雨水收集池内，经沉淀处理后回用于厂区道路洒水降尘。 - （2）可行性分析 - ①生活污水处理措施可行性分析 - 生活污水的产生浓度较低，经过三级化粪池处理后可采用简易的一体化处理设施进一步处理。一体化处理设施主要由以下几个部分组成：初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池。根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》（试行），三级化粪池对污染物的处理效率一般为：COD 40%~50%，SS 60%~70%，动植物油80%~90%。根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003），一般生活污水化粪池内停留时间为12~24h，其处理效果为：BOD5 20%，氨氮3%。根据《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011），接触氧化法对城镇污水的处理效率如下：COD80%~90%，BOD5 80~95%，SS 70%~90%，氨氮60%~90%。因此，三级化粪池和一体化处理设施的联合处理效率较高。 - 本次评价三级化粪池和一体化处理设施的处理效率取值见下表： 表4-10 生活污水处理效率一览表 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 产生浓度mg/L; 250; 110; 100; 20; 50. 处理效率%; 64; 82; 40; 50; 80. 处理后浓度mg/L; 90; 20; 60; 10; 10. - 根据上表可知，生活污水经过处理后可达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，对周边水体影响不大。 - ②初期雨水处理方案可行性分析 - 改扩建项目初期雨水（前15min）量为153.3m3/次，收集于初期雨水池中，经沉淀池处理后回用于厂区内道路洒水降尘，不外排。建设单位拟建2个容积为100m3的初期雨水池（具体位置见附图2），可容纳1次初期雨水，能够有效收集初期雨水，降低对水环境的影响。收集的初期雨水回用于厂区内道路洒水降尘。 厂区减少无组织颗粒物需要对路面、原料堆场进行洒水抑尘，保持地面湿润，需要洒水抑尘的总面积约为30300m2，用水量按1m3/1000m2地面，改扩建项目每3小时洒水一次，一天洒水8次，每年洒水2400次，则厂区洒水抑尘用水量为72720m3/a，厂区洒水抑尘用水需求量远大于初期雨水量，因此初期雨水回用于厂区道路洒水抑尘是可行的。 - （3）自行监测计划 表4-11 废水监测要求情况 监测点位; 监测频次; 污染因子; 执行标准. 标准值; 标准名称. 生活污水排放口; 一年一次; CODCr; 90mg/L; 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准. BOD5; 20mg/L. SS; 60mg/L. NH3-N; 10mg/L. 动植物油; 10mg/L. - 3、噪声 项目主要噪声源为破碎机、研磨机等，其运行期间产生的噪声级见下表。 表4-12 项目噪声源源强情况 噪声源; 产生强度dB（A）; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 持续时间. 工艺; 降噪效果dB（A）. 破碎机; 85~90; 设备减振、消声，墙体阻隔; ≥20; 65~70; 生产过程. 竖式研磨机; 85~90; ≥20; 65~70; 生产过程. ATP超级分级机; 70~80; ≥20; 50~60; 生产过程. 自动搅拌机; 75~85; ≥20; 55~65; 生产过程. 空气压缩机100HP; 85~90; ≥20; 65~70; 生产过程. 空气压缩机200HP; 85~90; ≥20; 65~70; 生产过程. 叉车; 65~70; ≥20; 45~50; 生产过程. 发电机; 60~65; ≥20; 40~45; 生产过程. 改扩建项目噪声主要来自生产设备在运行过程中产生的噪声，其噪声源强在60~90dB(A)之间。项目生产设备及配套辅助主要位于厂房内，加强设备的减振、隔声措施，同时建筑物可对设备运行噪声起到很好的阻隔作用，一般可降低噪声量≥20dB（A）。噪声经厂房、围墙阻隔、距离衰减作用后有明显降低，正常情况下厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，对周边声环境影响不大。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），改扩建项目营运期噪声监测计划如下。 表4-13 项目噪声监测计划 单位：dB(A) 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 东侧厂界外1m处; 昼、夜Leq; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A). 南侧厂界外1m处. 西侧厂界外1m处. 北侧厂界外1m处; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A). - 4、固体废物 （1）固体废物产生和排放情况 改扩建项目产生的固废主要有除尘器收集的粉尘、地面清扫的粉尘、废机油、废矿渣。 ①除尘器收集的粉尘 改扩建项目设置脉冲除尘器和布袋除尘器对粉尘废气进行收集处理，根据前文分析可知，除尘器收集的粉尘总量约为41.97t/a，收集后回用于生产工序。 ②地面清扫的粉尘 改扩建项目破碎工序大部分粉尘会沉降在地面，部分粉尘经喷淋后沉降在地面。根据前文分析可知，沉降在地面的粉尘约13.475t/a，以清扫地面的方式收集沉降粉尘，收集后由环卫部门统一清运。 ③废机油 改扩建项目各个生产设备、发电机的维修及保养定期委外维护，维护设备产生的机油由委托单位运走，项目内不产生废机油。 ④废矿渣 根据建设单位提供资料和实际运行情况，废矿渣产生量约为矿石用量的1‰，原料矿石用量为14万吨，则废矿渣产生量约140t/a，收集后作为原材料回收利用。 - （2）固废堆场防治措施 - 改扩建项目的废矿渣在原料堆场设置一个区域进行暂存，其贮存要求按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB1 8599-2020)执行。对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理；固体废物分类定点堆放，堆放场所远离周围环境敏感目标；为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，废矿渣堆放区域要加盖顶棚，地面做好硬底化措施。经采取上述措施后，废矿渣储存不会对周围环境造成明显影响。 - 5、地下水、土壤 根据改扩建项目特点，项目对地下水、土壤的污染途径为入渗，其污染源主要为柴油储罐的柴油渗漏。 按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，项目采取源头控制措施：主要包括在生产车间的柴油储罐区采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；末端控制措施：主要包括厂内易污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，进行妥善处理，末端控制采取分区防渗，其中将生产车间的柴油储罐区作为重点污染防治区，在地面及其围堰进行防腐防渗处理，减少对土壤、地下水的污染影响。 项目产生的大气污染主要为颗粒物，无组织排放的颗粒物的年排放量不大，其中仅有极少量的落地进入周边土壤环境中，且改扩建项目的颗粒物主要成分为碳酸钙，我省大部分土壤呈现酸性，经过碳酸钙的沉降可以调节土壤pH值，一定程度上可以调节土壤肥力，改善周围土壤现状。综上，改扩建项目产生的颗粒物沉降后对周边土壤环境基本没有负面影响。 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价工作，且未对Ⅳ类项目提出跟踪监测要求。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于Ⅲ类项目，距离项目最近的敏感保护目标为东北侧约240m的塘梨坑村，且项目东北侧有大片农田，南侧约906m处为老莫洞饮用水源保护区，属于“敏感”，改扩建项目总占地面积为66700m2（折合为6.67hm2），则改扩建项目的土壤评价为三级评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价等级为三级的建设项目在必要时可开展跟踪监测，设置的监测点位和监测项目可参考下表。 表4-14 改扩建项目土壤环境监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区绿化; 石油类; 必要时监测. - 6、生态 改扩建项目不新增占地，用地范围内已硬底化，无生态环境保护目标。 - 7、环境风险 经核查，改扩建项目所用原料、能源、产品、副产品中属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质主要为柴油，属于易燃风险物质。废塑料项目其风险源分布、影响途径主要见下表， 表4-15 改扩建项目环境风险源情况 风险源; 主要危险物质; 风险类型; 环境影响途径. 柴油储存区; 柴油; 泄漏、火灾; - 环境空气影响途径：泄露后遇明火引起火灾，其二次污染物挥发向大气扩散； - （2）地下水、土壤影响途径：物料泄漏后向地下渗透污染；泄漏物料遇明火引起火灾产生消防废水向地下、厂外泄漏. 根据上述风险源及风险影响途径分析，改扩建项目拟采取的风险防范措施见下表。 表4-16 改扩建项目环境风险防范措施 风险类型; 风险防范措施. 柴油罐的柴油泄漏; - 柴油罐储存区设置围堰或截流沟渠，一旦发生泄漏，所有泄漏物料将会限制在围堰中，可以全部截留和回收； - 在柴油储罐附近配置消防沙、吸油毡等吸附应急物资。. 火灾; - 各车间设置相应的消防设施，如消防栓、灭火器等； （2）生产车间四侧出入口均需设置漫陂，一旦发生泄漏或火灾事故，所有危险物质将会限制在厂房内，同时做好地面防渗措施； （3）各类原辅材料实行分类存放，禁止明火进入车间内。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 备用柴油发电机尾气 | SO2 | 引至柴油发电机房所在建筑屋顶排放 | 500mg/m3 |
|  |  |  | NOX |  | 120mg/m3 |
|  |  |  | 烟尘 |  | 120mg/m3 |
|  |  | 原料堆场 | 颗粒物 | 纱网覆盖、雾炮机、喷淋、大气扩散 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 破碎、卸料、包装、运输 | 颗粒物 | 喷淋、厂房阻隔 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 运输机械 | SO2 | / | 0.4mg/m3 |
|  |  |  | NOX |  | 0.12mg/m3 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 1.0mg/m3 |
|  |  |  | CO |  | 8.0mg/m3 |
|  | DA001 | 研磨粉尘 | 颗粒物 | 脉冲除尘器 | 120mg/m3 |
|  | DA002 | 搅拌粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器+脉冲除尘器 | 120mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | CODCr | 三级化粪池+一体化处理设施 | 90mg/m3 |
|  |  |  | BOD5 |  | 20mg/m3 |
|  |  |  | SS |  | 60mg/m3 |
|  |  |  | 氨氮 |  | 10mg/m3 |
|  |  |  | 动植物油 |  | 10mg/m3 |
| 声环境 | 生产车间 |  | Leq | 设备减振、消声，墙体阻隔 | 厂界：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 废矿渣和除尘器收集的粉尘回用于生产；地面清扫粉尘交由环卫部门处理；废矿渣在原料堆场设置一个区域进行暂存，堆放区域要加盖顶棚，地面做好硬底化措施，原料堆场设置雾炮机、雾化喷淋、纱网覆盖。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制措施：主要包括在生产车间的柴油储罐区采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏；末端控制措施：主要包括厂内易污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，末端控制采取分区防渗，其中将生产车间的柴油储罐区作为重点污染防治区，在储罐区地面及其围堰进行防腐防渗处理；跟踪监测计划：必要时在厂区绿化处采样监测。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - （1）柴油罐储存区设置围堰或截流沟渠，一旦发生泄漏，所有泄漏物料将会限制在围堰中，可以全部截留和回收； （2）在柴油储罐附近配置消防沙、吸油毡等吸附应急物资； （3）各车间设置相应的消防设施，如消防栓、灭火器等； （4）生产车间四侧出入口均需设置漫陂，一旦发生泄漏或火灾事故，所有危险物质将会限制在厂房内，同时做好地面防渗措施； （5）各类原辅材料实行分类存放，禁止明火进入车间内。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。 ②配备相应运营管理人员进行环保设施运营，保证各环保设施稳定运行，污染物达标排放； ③应建立环境管理台账制度，包括台账记录、整理、维护和管理等。 |  |  |  |  |

- 六、结论

改扩建项目符合国家产业政策和环保政策；符合“三线一单”管理要求，选址合理。产生的各种污染物也经相应措施处理后能做到达标排放。改扩建项目营运后，产生的污染物经治理达标后对当地的环境影响不大。只要在改扩建项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度考虑，建设项目在选定地址内实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.5465 |  | 0 | 3.045 | 1.5465 | 3.045 | +1.4985 |
|  | SO2 | 0 |  | 0 | 0.086 | 0 | 0.086 | +0.086 |
|  | NOX | 0 |  | 0 | 0.503 | 0 | 0.503 | +0.503 |
|  | CO | 0 |  | 0 | 0.129 | 0 | 0.129 | +0.129 |
|  | 烟尘 | 0 |  | 0 | 8.16×10-4 | 0 | 8.16×10-4 | +8.16×10-4 |
| 废水 | CODCr | 0.392 | 0.48 | 0 | 0.114 | 0.392 | 0.114 | -0.278 |
|  | BOD5 | 0.194 |  | 0 | 0.025 | 0.194 | 0.025 | -0.169 |
|  | SS | 0.137 |  | 0 | 0.076 | 0.137 | 0.076 | -0.061 |
|  | 氨氮 | 0.038 | 0.053 | 0 | 0.013 | 0.038 | 0.013 | -0.025 |
|  | 动植物油 | 0.029 |  | 0 | 0.013 | 0.029 | 0.013 | -0.016 |
| 一般工业 固体废物 | 废矿渣 | 119.8 |  | 0 | 140 | 119.8 | 140 | +20.2 |
|  | 除尘器尘渣 | 35.9775 |  | 0 | 41.97 | 35.9775 | 41.97 | +5.9925 |
|  | 地面清扫粉尘 | 12.58 |  | 0 | 13.475 | 12.58 | 13.475 | +0.895 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①